СОДЕРЖАНИЕ

|  | Лист |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ……………………………………………… | 4 |
| 1.1 | Общие положения………………………………………….………… | 4 |
| 1.2 | Описание положения и роли города в транспортной сети региона | 8 |
| 1.3 | Современная функциональная и планировочная структура города | 15 |
| 1.4 | Климат……………………………………………………………….. | 31 |
| 1.5 | Сбор исходных данных, результаты комплексного обследования.. | 32 |
| 1.5.1 | Цель и методика комплексного обследования…………………... | 32 |
| 1.5.2 | Результаты обследования транспортных потоков…………………. | 33 |
| 1.5.3 | Учет интенсивности пешеходного движения……………………….. | 34 |
| 1.5.4 | Обследование улично-дорожной сети и условий движения……. | 36 |
| 2 | ОЦЕНОЧНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
|  | ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСЛОВИЙ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ................................ | 38 |
| 2.1 | Общая оценка существующей схемы организации движения с выявлением наиболее затрудненных для движения участков дорог | 38 |
| 2.1.1 | Анализ организации движения легкового и грузового транспорта. | 38 |
| 2.1.2 | Анализ загрузки транспортных узлов и связей…………………….. | 40 |
| 2.1.2.1 | Анализ загрузки магистралей………………………………………… | 40 |
| 2.1.2.2 | Анализ загрузки пересечений……………………………………… | 45 |
| 2.2 | Анализ организации движения транспорта и пешеходов на пересечениях…………………………………………………………. | 48 |
| 2.3 | Характеристика существующей информационно-указательной системы обеспечения водителей об условиях движения…………… | 49 |
| 2.3.1 | Анализ существующего расположения дорожных знаков.............. | 49 |
| 2.3.2 | Анализ выполнения разметки, установки дорожных ограждений, элементов улично-дорожной сети………………………….………. | 50 |
| 2.4 | Анализ дорожно-транспортных происшествий…………………… | 52 |
| 2.5 | Анализ организации движения существующей системы ГПТ... | 54 |
| 2.5.1 | Характеристика существующей системы ГПТ............................. | 54 |
| 2.5.2 | Анализ маршрутной сети и показателей работы ГПТ……………. | 57 |
| 2.5.3 | Анализ размещения остановочных и конечных пунктов……….. | 59 |
| 2.6 | Анализ размещения стоянок и парковок автотранспорта в планировочной структуре города ……………………………….. | 61 |
| 2.7 | Выводы и заключения …………………………………………….. | 63 |
| 3 | РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА………………………………………………… | 65 |
| 3.1 | Необходимость реорганизации системы организации дорожного движения и совершенствования улично-дорожной сети………. | 65 |
| 3.2 | Предложения по внедрению технических средств регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети………………….. | 66 |
| 3.2.1 | Обоснование внедрения технических средств регулирования дорожного движения при разработке проектов……………………. | 66 |
| 3.2.2 | Предложения по внедрению технических средств на пересечениях………………………………………………………… | 67 |
| 3.2.3 | Предложения по внедрению технических средств на пешеходных переходах…………………………………………………………… | 68 |
| 3.2.4 | Предложения по внедрению технических средств в районе искусственных неровностей………………………………………….. | 68 |
| 3.2.5 | Предложения по внедрению технических средств на автозаправочных станциях…………………………..…………. | 70 |
| 3.2.6 | Предложения по внедрению технических средств в районе массового выхода детей на проезжую часть……………………. | 71 |
| 3.2.7 | Предложения по внедрению технических средств в районе остановочных пунктов городского пассажирского транспорта…… | 72 |
| 3.2.8 | Предложения по внедрению технических средств в районе стоянок и парковок автотранспорта………………………………………….. | 73 |
| 3.2.9 | Предложения по внедрению технических средств в районе зон ограничения движения………………………………………………. | 73 |
| 3.2.10 | Обоснование целесообразности внедрения светофорного регулирования………………………………………….. | 75 |
| 3.2.11 | Дополнительные организационные мероприятия………………… | 77 |
| 3.2.12 | Проектные решения по монтажу дорожных знаков……………….. | 77 |
| 3.2.13 | Проектные решения по выполнению разметки ………………….. | 78 |
| 3.2.14 | Проектные решения по установке ограждений, рекомендации по освещению проезжей части……………………………….. | 81 |
| 3.3 | Рекомендации по организации строительства…………………….. | 82 |
| 3.3.1 | Методы производства строительно-монтажных работ……………. | 82 |
| 3.3.2 | Мероприятия по охране труда………………………………………. | 82 |
| 3.3.3 | Потребности в основных строительных материалах, транспортных средствах, энергетических ресурсах……………………………. | 83 |
| 3.4 | Мероприятия по реконструкции и развитию улично-дорожной сети…………………………………………………………………….. | 84 |
| 3.4.1 | Предпосылки для реконструкции и развития улично-дорожной сети, определение очередности строительства…………………… | 84 |
| 3.4.2 | Мероприятия по реконструкции и развитию улично-дорожной сети…………………………………………………………………… | 85 |
| 3.5 | Предложения по оптимизации схемы движения ГПТ…………… | 87 |
| 3.6 | Предложения по размещению и обустройству стоянок и парковок | 89 |
| 3.6.1 | Предложения по размещению и обустройству стоянок и парковок | 89 |
| 3.6.2 | Локальные нормативы обеспеченности стоянками объектов тяготения по структуре транспортного спроса…………………… | 90 |
| 3.7 | Основные мероприятия по снижению уровня аварийности.….. | 92 |
| 4 | ВЫБОР КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ…………………………… | 95 |
| 5 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……………………………… | 99 |
| 5.1 | Роль автотранспорта в создании неблагоприятной экологической ситуации в городе…………………………………………………… | 99 |
| 5.2 | Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом…………….. | 100 |
| 5.3 | Мероприятия по уменьшению вредных веществ в атмосфере…… | 101 |
| 5.4 | Влияние автомобильного шума на окружающую среды………….. | 103 |
| 5.5 | Мероприятия по защите от автомобильного шума……………….. | 107 |

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие положения

1.1.1 Основанием для выполнения проекта является Муниципальный контракт № Ф.2017.190570 от 01.06.2014г. между Администрацией Бодайбинского городского поселения  и ООО «Институт системотехники» г. Омска.

1.1.2  Целью разработки проекта «Внесение изменений в карту планируемого размещения объектов местного значения Бодайбинского муниципального образования в области автомобильных дорог: внесение изменений в существующую схему  организации дорожного движения по улицам Бодайбинского муниципального образования» в соответствии с существующими на данный момент условиями является:

    - исследование, анализ и оценка существующей системы организации дорожного движения (ОДД), в том числе «узких мест» на улично-дорожной сети (УДС) г. Бодайбо;

    - оптимизация методов организации дорожного движения на улицах городского поселения путем разработки мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения для повышения пропускной способности улиц, создание безопасных условий для участников дорожного движения на автомобильных дорогах или отдельных ее участках с учетом изменений в нормативных документах;

    - разработка проектных  решений по установке средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети.

Материалы проекта могут быть использованы для создания комплексной программы совершенствования транспортной системы города, создания единой информационной системы технических средств и параметров дорожного движения, модернизации и внедрения технических средств регулирования движения (ТСРД)  службами администрации города и ГИБДД, для формирования различных справочных документов.

1.1.3  Исходными данными для выполнения проекта являются:

    - перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в объект проектирования;

    - статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) г. Бодайбо за последние 3 года с указанием причин ДТП;

    - схемы городских автобусных маршрутов;

    - материалы обследования УДС и транспортных потоков, проведенного в июне  2017г.

1.1.4 Проект «Внесение изменений в карту планируемого размещения объектов местного значения Бодайбинского муниципального образования в области автомобильных дорог: внесение изменений в существующую схему  организации дорожного движения по улицам Бодайбинского муниципального образования» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-Ф3;

    - Приказ Минтранса России от 17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

    - Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ №13/6-3853от 02.08.2006, Росавтодора №01-29/5313 от 07.08.2006),

    - Федеральный закон  № 196-ФЗ от 10 декабря 1995г. «О безопасности дорожного движения» (с изменениями №131-ФЗ от 28.07.2012г.)»;

    - Федеральный закон № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 г «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

    - ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих устройств”;

    - ГОСТ Р 52290-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования”;

    - ГОСТ Р 52282-2004 “ Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний”;

    - ГОСТ Р 51256-99 “Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования»;

    - ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

    - ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;

    - ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

    - ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

    - ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

    - ГОСТ Р 52605-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности»;

    - ГОСТ Р 52606-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»;

    - ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;

    - СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;

    - СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

    - СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

    - СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»;

    - ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;

    - Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89*;

    - ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;

    - СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

    - Правил дорожного движения РФ (утвержденных постановлением Совета Министров Правительства РФ №1090 от 23.10.1993;

    - Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, утвержденными приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981г. №200.

1.1.5  В процессе проектирования были выполнены следующие работы:

1.   Сбор исходных данных:

    - замеры существующих интенсивностей движения транспортных потоков; Бодайбо, в т.ч. определение существующей схемы движения автомобильного транспорта на пересечениях.

2. Проведение оценочного анализа существующей схемы организации дорожного движения и общего состояния улично-дорожной сети.

3.  Выявление и определение причин автомобильных  заторов или  концентрации мест аварийности, на наиболее затрудненных для движения участках дорог.

4. Разработка предложений по оптимизации схемы организации дорожного движения.

5 Разработка проектной документация.

При проектировании произведен выбор технических средств регулирования движения (ТСРД) и разработаны:

    - схемы дислокации дорожных знаков и разметки на УДС города;

    - планограмма интенсивности транспортных потоков

    - схема движения грузового транспорта;

    - схема  очагов ДТП;

    - сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки (с разбивкой по типам разметки);

    - ведомость размещения дорожных знаков;

    - ведомость размещения барьерных ограждений;

    - ведомость размещения сигнальных столбиков;

    - ведомость размещения искусственного освещения;

    - ведомость размещения автобусных остановок;

    - ведомость наличия светофорных объектов;

    - ведомость размещения пешеходных дорожек;

    - ведомость размещения пешеходных ограждений.

1.1.6 Условия согласования с ОГИБДД УМВД России по городу Бодайбо приведены в материалах проекта.

1.1.7 Материалы проекта скомпонованы в следующих томах:

    - том 1 – пояснительная записка (ПЗ);

    - том 2 книги 1-73 - основной комплект рабочих чертежей марки ОДД  (схемы организации дорожного движения на УДС г. Бодайбо);

    - том 3 – сметная документация.

1.2 Описание положения и роли города в транспортной сети региона

Город Бодайбо расположен между западными отрогами Северо-Байкальского нагорья и восточными отрогами хребта Кропоткина, на правом берегу р. Витим (правый приток Лены), у впадения в неё р. Бодайбо.  Окружен горами, образованными отрогами Кропоткинского хребта (с севера) и Северо-Байкальского нагорья (с юга).

Расстояние от Бодайбо до областного центра по прямой составляет 885 км, по автодороге (через Таксимо — Северобайкальск — Жигалово) — 1 444 км.

Город Бодайбо возник во второй половине XIX века как приисковая резиденция (склад грузов), обслуживающая Стефано-Афанасьевский прииск, а позднее - весь Ленский золотопромысловый район, и в дальнейшем развивался  и расстраивался как главная база освоения Ленско-Витимского золотопромышленного района. В 1992 г. на основании закона о местном самоуправлении было сформировано муниципальное образование города Бодайбо и Бодайбинского района, административным центром которого осталось Бодайбо.

В муниципальное образование города Бодайбо и района, кроме Бодайбинского, входят еще четыре городских и одно сельское поселения, которым подчинены рабочие поселки, а также  сельские населенные пункты.

В качестве центра районной системы расселения Бодайбо осуществляет в отношении населенных пунктов на территории района функции административного управления и культурно-бытового обслуживания. В городе размещается большое количество учреждений и организаций, обеспечивающих удовлетворение потребностей не только самого города, но и всего района. В административном отношении город подчинен областному центру - г. Иркутску, но развитие культурно-бытовых связей с ним осложняется большими расстояниями. По автомобильным дорогам оно составляет 1600 км, воздушным транспортом – 1095 км, от ближайшей железнодорожной станции Таксимо до Иркутска по железной дороге – 2138 км. Бодайбо занимает площадь 56 км2 (5,6 тыс. га).

Бодайбо – «золотой» город России.  Градообразующей основой Бодайбо является золотодобывающая промышленность. Благодаря развитию данной отрасли возник и существует современный город.  Предприятия современного Бодайбо – это Ленский золоторудный комбинат и другие золотодобывающие компании, завод крупнопанельного домостроения, а также предприятия пищевой промышленности. Рядом с Бодайбо находится Мамаканская ГЭС.

8

Основные промышленные и коммунально-складские объекты на территории города Бодайбо расположены на западе и востоке города, объединяясь в два основных промузла по противоположным  сторонам жилой зоны.

Вне промышленной зоны размещены предприятия речного порта и предприятия местной промышленности

Территория аэропорта граничит с жилой застройкой на востоке города.

Промзона с предприятиями повышенной санитарной вредности отделена от жилой застройки частично озелененной санитарно-защитной зоной.

Внешние транспортно-экономические связи.

В дореволюционный период к приискам Витимской системы можно было попасть из Иркутска — сначала до поселка Жигалово по гужевой дороге (400 км), затем пароходом вниз по Лене и далее вверх по Витиму (350 км). Был еще один путь — по Ангаре через несколько порогов, затем через водораздел между Ангарой и Леной по грунтовой дороге (длиной 260 км) и вновь на пароходе до Бодайбо. Только исключительные богатства россыпей давали возможность золотопромышленному району успешно развиваться в этом глухом и отдаленном уголке Восточной Сибири.

Город Бодайбо в транспортном положении занимает периферийное положение. Город удален от важнейших социально-экономических центров области, основного ареала расселения и от железной дороги, с которой не имеет круглогодичного сообщения.

Еще в советский период в Бодайбо начали строить мост. Строительство было прервано с началом кризисных 1990-х годов (рис.1.1)..

Рисунок 1.1 – Мост через Витим начали строить в конце 1980-х гг., но так и не достроили.

Сейчас в летнее время в городе действует паромная переправа, соединяющая город с автодорогой Таксимо — Бодайбо (рис.1.2).

Рисунок 1.2 – Паромная переправа через р. Витим.

В целом же город Бодайбо, как и весь Бодайбинский район, относится к территориям Иркутской области, куда массовый завоз грузов осуществляется в ограниченные сроки, главным образом водным транспортом в летний период или автотранспортом по зимникам.

Воздушный транспорт

Первые воздушные линии между Иркутском и Бодайбо были организованы в конце 1930-х годов. Грузовые транспортные самолеты стали совершать полеты с 1967 г.

В настоящее время аэропорт Бодайбо относится к категории внутренних и находится в пределах городской черты, в 3 км к востоку от центра города. Он имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу протяженностью 1 600 м и шириной 42 м. Может принимать легкие (Ан-2) и средние (Ан-24 и -26, Як-40) самолеты, а также вертолеты всех типов. Один из немногих местных аэродромов имеет светосистему, что повышает регулярность и безопасность полётов. Несмотря на сокращение числа авиаперевозок, аэропорт продолжает сохранять свое значение важного северного авиаузла (рис.1).

Рисунок 1.3 – Аэропорт г. Бодайбо.

10

7

Авиационный транспорт представлен ЗАО «Ленсиб». Обслуживание пассажиров производится в одноэтажном деревянном здании аэровокзала, расположенного по улице Аэропортовой  в восточной части города, вместимостью 50 мест.

В федеральной целевой программе "Модернизация Единой системе организации воздушного движения РФ (2009-2015 гг.) была предусмотрена модернизация Бодайбинского отделения аэронавигации,  обновление и модернизация метеорологического оборудования, реконструкция и техническое перевооружение аэропорта Бодайбо со строительством нового командно-диспетчерского пункта и установкой системы управления навигационно-посадочным комплексом РМА-90/РМД-90.

При положительном решении задач по этим программам в Бодайбинском авиапредприятии появится возможность приёма и выпуска современных воздушных судов, улучшится качество аэронавигационных услуг, понизится метеоминимум аэродрома.

Автомобильный транспорт

Бодайбо соединено автодорогой с железнодорожной станцией Таксимо (224 км), расположенной на БАМе, а также внутрирайонной автодорогой Бодайбо—Перевоз с приисковыми поселками. Автотранспорт имеет важное значение в доставке грузов и пассажиров на прииски и золотодобывающие предприятия.

Мост через  Витим  начали строить в конце 1980-х гг., но так и не достроили, поэтому автомобильный транспорт осуществляется только в летний и зимний период, в осенний и весенний период внешняя связь отсутствует.

В зимний период (с ноября по апрель) действуют так называемые зимники, по которым также осуществляется грузовое и пассажирское сообщение между районными центрами Бодайбо и Мама.

В летнее время в городе действует паромная переправа, соединяющая город с автодорогой Таксимо-Бодайбо.

Перевозка в Бодайбо реализуется по достаточно сложным и продолжительным маршрутам. Южнее г. Байкальск и по территории Республики Бурятия проходит автомобильная дорога, которая имеет выход на автомобильную дорогу Федерального значения М53 "Байкал" Красноярск - Иркутск, обеспечивающая транспортные связи с городами области и региона. Выход на Федеральную автодорогу обеспечивается по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Таксимо – Бодайбо до города Таксимо,  затем по автодороги Республики Бурятия до г. Северобайкальска и далее через города Усть-Кут, Братск, Тулун.

В целом же город Бодайбо относится к территориям Иркутской области, куда массовый завоз грузов осуществляется в ограниченные сроки, главным образом водным транспортом в летний период или автотранспортом по зимникам.

Расстояние от Бодайбо до некоторых городов Иркутской области, а также до Красноярска и Улан-Удэ показано в табл. 1.1.

Таблица 1.1 - Расстояние от Бодайбо до некоторых городов, км

| Город | Расстояние по автодороге |
| --- | --- |
| Бодайбо | — |
| Северобайкальск | 634 |
| Усть-Кут | 970 |
| Киренск | 1040 |
| Братск | 1339 |
| Иркутск | 1444 |
| Шелехов | 1462 |
| Ангарск | 1488 |
| Усолье-Сибирское | 1519 |
| Слюдянка | 1556 |
| Тулун | 1564 |
| Черемхово | 1592 |
| Байкальск | 1595 |
| Усть-Илимск | 1599 |
| Нижнеудинск | 1687 |
| Тайшет | 1844 |
| Улан-Удэ | 1894 |
| Красноярск | 2213 |

Бодайбо соединено автодорогой с железнодорожной станцией Таксимо (224 км), расположенной на БАМе, а также внутрирайонной автодорогой Бодайбо—Перевоз с приисковыми поселками. Автотранспорт имеет важное значение в доставке грузов и пассажиров на прииски и золотодобывающие предприятия.

В зимний период (с ноября по апрель) действуют так называемые зимники, по которым также осуществляется грузовое и пассажирское сообщение между районными центрами Бодайбо и Мама (табл. 1.2).

Таблица 1.2 - Краткая характеристика автомобильных дорог

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Кате-гория | Тип дорожного покрытия |  | Ширина дороги (м) | Грузо подъемность (т) | Интенсивность авт./сутки (2000 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таксимо– Бодайбо 175,877 км. | 168,262 | IV |  | Щеб/грав | 10 | 10ТС | 150 |  |
|  | 7,615 |  |  | Грунтовое |  |  |  |  |
| Бодайбо-Мама 11,434 км. | 3,728 | V |  | Асф/бет | 8 | 6ТС | 185 |  |
|  | 7,506 |  |  | Щеб/грав |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  | Грунтовое |  |  |  |  |
| Областные (прочие) автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бодайбо-Звездочка 13,878 км | 4,848 | V |  | Щеб/грав | 8 | 6ТС |  | 70 |
|  | 9,03 |  |  | Грунтовое |  |  |  |  |
| Бодайбо-Кропоткин 123,902 км | 15,344 | IV |  | Асф/бет | 10 | 10ТС | 173 |  |
|  | 108,558 |  |  | Щеб/грав |  |  |  |  |

Городские, пригородные и междугородные перевозки пассажиров осуществляются транспортом ООО «АТП». Обслуживание пассажиров производится в промышленном здании автостанции, расположенном по ул. Стояновича, 121 с выездом на ул. 30 лет Победы  в восточной части города.

Речной транспорт

В настоящее время реки Лена и Витим продолжают оставаться основными транспортными магистралями для доставки в Бодайбо и золотопромышленный район крупных грузов и горюче-смазочных материалов. Реки судоходны с конца мая до конца октября (пять месяцев в году). В Бодайбо находится несколько пристаней, наиболее крупная — в центральной части города.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожное сообщение в районе в настоящее время отсутствует (Бодайбинская железная дорога демонтирована в 1967 г.),  с подчиненными населенными пунктами Бодайбо связано автомобильными дорогами.

Город удален от важнейших социально-экономических центров области, основного ареала расселения и от железной дороги, с которой не имеет круглогодичного сообщения. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Таксимо составляет 224 км, в связи с тем, что мост через р. Витим не достроен, круглогодичное сообщение с нею и с р.п. Мамакан отсутствует.

1.3 Современная функциональная и планировочная структура города

Город Бодайбо протянулся вдоль правобережной долины Витима более чем на 6 км. С момента своего основания и вплоть до середины XX в. он застраивался главным образом одноэтажными деревянными домами. Многоэтажные каменные жилые благоустроенные здания, изменившие облик Бодайбо, начали возводиться в массовом порядке с 1970-х гг.

Селитебная территория города сформирована в основном застройкой усадебного типа, центральная часть города малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной застройкой  с выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, подчиненной природным фактором.

Магистральными улицами районного значения являются улицы Иркутская, Мира, Петра Поручикова, пер. Технический создают продольные и поперечные связи с магистральными улицами общегородского значения и обеспечивают выход к аэропорту, автостанции, промзонам.

Основу улично-дорожной сети составляют магистрали общегородского и районного  значения.

В продольном направлении основной транспортной артерией являются магистральные  улицы общегородская значения по ул. Стояновича, ул. Урицкого,  ул. Артема Сергеева. Данные улицы  проходит через весь город, параллельно береговой линии реки Витим, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход к паромной и ледовой переправе, а также выход из города на районные автодороги.

В поперечном направлении новая магистральная улица от мостового перехода, вдоль западной промзоны по ул. Технической на ул. Солнечную и далее с выходом на дорогу областного значения Бодайбо-Кропоткин.

Движение грузового транспорта осуществляется по следующим направлениям:

- от переправы через р. Видим по пер.Техническому вдоль западной промзоны, А.Сергеева на автодорогу Бодайбо – Кропоткин;

- от переправы через р. Видим по ул. Срояновича вдоль Южной промзоны до ул. Урицкого;

- от ул. Технической по ул. Иркутской на автодорогу Бодойбо – Мамакан

- от пер. Студенческий по ул. Стояновича, ул. Первомайская, по восточной промзоне вдоль взлетной полосы и далее огибая гольц в восточной части города, через лесной массив с выходом на  автодорогу «Бодайбо – Кропоткин».

Магистральными улицами районного значения являются:

- ул. Иркутская от западной промзоны до пересечения ул. Мира;

- ул. Мира на участке от ул. Артема Сергеева до ул. Урицкого;

- ул. Петра Поручикова на участке от ул. Урицкого до ул. 30 лет Победы;

- ул. 30 лет Победы от ул. Петра Поручикова в районе автовокзала до ул. Стояновича;

- ул. Стояновича, ул. Первомайская проходящая по восточной промзоне вдоль аэропорта и далее вдоль гольца в восточной части города, через лесной массив с выходом на  автодорогу «Бодайбо – Кропоткин»;

- улица Аэропортовая;

- ул. Центральная в мкрн. Бисяга.

Эти улицы создают продольные и поперечные связи с магистральными улицами общегородского значения и обеспечивают выход к аэропорту, автостанции, промзонам.

Общие данные по улично-дорожной сети (УДС) г. Бодайбо приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3 - Общие данные по улично-дорожной сети г. Бодайбо

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяженность УДС | км | 103,091 |
| 2 | Общая площадь УДС | тыс. кв. км | 957,5092 |
| 3 | Протяжение улиц с твердым покрытием, в т.ч. с усовершенствованным (а/б, ц/б) | км | 53,4 |
| 4 | Площадь улиц с твердым покрытием, в т.ч. с усовершенствованным (а/б, ц/б) | тыс. кв. км | 738,0 |
| 5 | Протяженность тротуаров | км | 15,7 |
| 6 | Площадь тротуаров | тыс. кв. км | 21,0 |

В состав г. Бодайбо входят  мкрн. Колобовщина – на правом берегу р. Витим на расстоянии 7,0 км от основного массива городской застройки и  мкрн. Бисяга – на левом берегу р. Витим.

Современный показатель автомобилизации в городе невелик. Это обусловлено плохим состоянием дорог в городе и не имением круглогодичного сообщения с другими регионами.

Одностороннее движение в г. Бодайбо организовано по ул. Депутатской, и частично по ул.Ремесленной от ул. Иркутской до ул. Труда.

Основные общественные, административные, торговые и культурные центры в г. Бодайбо расположены, основном, вдоль ул. Урицкого.

Сложившаяся транспортная ситуация в планировочной структуре приводит к тому, что улично-дорожная сеть недогружена.  Этим обусловлено отсутствие пробок в городе.

Основные характеристики УДС и автотранспорта приведены таблице 1.4. Перечень и параметры городских улиц приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.4 - Основные характеристики УДС

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность УДС в г. Бодайбо | км | 103,091 |
| Площадь городских дорог | м2 | 1 131 811,8 |
| Площадь городских угодий | км2 | 11,0 |
| Плотность уличной сети | км/км2 | 1,22 |
| Количество транспортных средств, В.т.ч. легковых | ед. | 11919 7246 |
| Прирост автомобильного транспорта за год (2017г. к 2016г.) | % | -1,15 |
| Численность населения на 01.01.2017г. | тыс.чел. | 11,822 |
| Плотность населения на 01.01.2017г. | чел/ км2 | 1475 |
| Количество светофорных объектов | шт. | - |

Таблица 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мира, от ул. Стояновича до мк-рн. Кирпичный | 1,686 | 6,0-8,5 | А/б | Магистральная улица районного значения |
| 2 | ул. Урицкого | 2,198 | 6,0-20,0 | А/б | Магистральная улица общегородского значения |
| 3 | ул. Иркутская, от ул. Технической до ул. Розы Люксембург | 1,895 | 6,0-8,0 | А/б | Магистральная улица районного значения |
| 4 | ул. Техническая, от ул. Иркутская до ул. Красноармейская | 0,667 | 7,0-8,0 | А/б | Магистральная улица районного значения |
| 5 | ул. Карла Либкнехта, от ул. Лыткинской до ул. Петра Поручикова | 1,691 | 5,0-9,0 | А/б | Магистральная улица районного значения |
| 6 | ул. Артема Сергеева | 4,327 | 8,0-9,0 | А/б | Магистральная улица общегородского значения |
| 7 | ул. Стояновича | 0,956 2,596 | 6,0-8,5 | А/б | Магистральная улица общегородского значения |
| 8 | ул. Олега Кошевого, от ул. Урицкого до ул. Труда | 0,720 | 6,0-8,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 9 | ул. Петра Поручикова, | 0,926 0,365 | 4,0-10,0 | А/б | Магистральная улица районного значения |

Продолжение таблицы 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ул. Первомайская, от ул. Аэропортовой до СНТ "Заря" | 3,074 | 7,0-9,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 11 | пер. Студенческий, от ул. Железнодорожная до ул. 30 лет Победы | 0,197 | 8,0-16,0 | А/б | Переулок |
| 12 | ул. Аэропортовая | 0,586 | 6,0-8,0 | А/б | Магистральная улица районного значения |
| 13 | ул. 8-го Марта, от ул. 30 лет Победы до ул. Труда | 0,375 | 6,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 17 14 | ул. Железнодорожная, от ул. Петра Поручикова до пер. Студенческий | 0,365 | 7,0-14,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 15 | пер. Почтовый, от ул. Стояновича до ж.д. № 6 по ул. Урицкого | 0,177 | 5-7 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 16 | ул. Депутатская, от ул. Октябрьской до ул. Труда (односторонняя) | 0,499 | 5,5 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 17 | ул. Лисий, от ул. Ремесленная до ул. Мира | 0,273 | 6,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 18 | ул. Октябрьская, от ул. Депутатская до ул. Петра Поручикова | 0,856 | 5,0-8,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 19 | ул. Володарского, от ул. Технической до ул. Олега Кошевого | 2,012 | 4,0-5,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |

Продолжение таблицы 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ул. Розы Люксембург | 1,178 | 7,0-10,0 | А/б | Магистральная улица районного значения |
| 21 | ул. 30 лет Победы, | 1,080 | 5,0-10,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 22 | пер. Технический, | 0,360 | 7,0 | Грунт | Магистральная улица районного значения |
| 23 | ул. Солнечная, от ул. Мира до автомобильной дороги Бодайбо-Колобовщина | 1,040 | 3,0-7,0 | А/б, грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 24 | ул. Лыткинская, от ул. Стояновича до ул. Артема Сергеева | 0,702 0,202 | 4,0-8,0 | А/б, грунт | Переулок |
| 25 | ул. 60 лет Октября, от ул. Роза Люксембург до парникового хозяйства по ул. Лесной, 74 | 1,494 0,296 | 3,0-5,5 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 26 | ул. Разведчиков, от ул. Ремесленная до ул. Мира | 0,280 | 5,0-6,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 27 | ул. Ленских Событий, от ул. Лыткинской до руч. Кирпичного | 0,657 | 4,0-5,5 | А/б, грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 28 | ул. Ремесленная, от ул. Стояновича до ул. Труда (односторонняя от Иркутской до Труда) | 0,741 | 7,0 | А/б, грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 29 | ул. Лесная, от пер. Строительного до парникового хозяйства | 1,098 | 4,0-5,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |

Продолжение таблицы 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ул. Березовая, от автодороги Бодайбо-Кропоткин до участка "Скалистый" | 1,511 | 4,0-6,0 | А/б, грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 31 | пер. Витимский | 0,720 | 6,0 | А/б | Переулок |
| 32 | ул. Красноармейская. от ЦОК № 1 по ул. Стояновича до ул. Ремесленная | 0,783 | 4,0-5,0 | А/б, грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 33 | ул. Байкальская, от ул. Стояновича до ул. Березнеровская | 0,227 | 3,0-4,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 34 | ул. Березнеровская, от ул. Сорокинской до ул. Ремесленной | 0,648 | 4,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 35 | ул. Комсомольская, от ул. Стояновича до ул. Березнеровская | 0,208 | 3,0-4,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 36 | ул. Труда | - |  |  | - |
| 37 | ул. Молодежная, от автодороги Бодайбо-Кропоткин до ул. Подстанция | 0,237 | 4,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 38 | ул. Нагорная, от ул. Мира до индивидуальных гаражей по ул. 60 лет Октября | 1,455 | 4,0-5,5 | А/б, грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 39 | ул. Набережная | 0,258 0,162 | 2,0-4,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 40 | ул. Николая Островского, от пер. Комунальный до ул. Артема Сергеева | 0,452 | 4,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |

Продолжение таблицы 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | ул. Пионерская, параллельно ул. Первомайской от жилого дома № 33 а по ул.Первомайская до пересечения с ул. Первомайской | 0,493 | 4,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 42 | ул. Подстанция, от ул. Молодежной до ул. Мира | 0,720 | 3,0-4,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 43 | ул. Садовая, от ул. Иркутской до базы ЗАО "ВЭ" по ул. Сорокинская, 91 | 0,360 0,213 | 4,0 | А/б, грунт | 19 Улица местного значения в жилой застройке |
| 44 | ул. Сорокинская, от ул. Стояновича до автодороги Бодайбо-Кропоткин | 0,230 0,643 | 4,5-6,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 45 | ул. Сосновая, от автодороги Бодайбо-Кропоткин до территории подстанции "Витимэнерго" | 0,288 | 3,0-8,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 46 | пер. Комунальный, от ул. Урицкого до ул. 60 лет Октября | 0,600 | 4,0 | А/б | Переулок |
| 47 | дорога на смотровую площадку, от автодороги Бодайбо-Кропоткин до смотровой площадки | 1,423 | 3,0 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |

Продолжение таблицы 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Бисяга -Центральная - Сосновая -Школьная - Озерная -Тельманская - Набережная |  | 6-8 3-4 4-5 4,0 4,0 4,0 | Грунт Грунт Грунт Грунт Грунт Грунт | Маг. ул. районного значения Улицы местного значения в жилой застройке |
| 49 | Колобовщина Набережная Российская |  | 6,5-8 7,0 | Грунт Грунт | Улицы местного значения в жилой застройке |
| 50 | ул. МК-135, от ул. Солнечной до мкрн. Кирпичный | 0,342 | 3-4 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 51 | ул. Рудная, от ул. Лыткинская до ул. Сорокинская | 0,273 | 3-5 | А/б | Улица местного значения в жилой застройке |
| 52 | ул. Сибирская, от ул. Солнечная до магазина "Удачный" | 0,646 | 6,0 | Грунт | Магистральная улица общегородского значения |
| 53 | ул. Строительная, от автодороги Бодайбо-Кропоткин до ул. Мира | 0,381 | 4,0 | Грунт | Улица местного значения в жилой застройке |

Продолжение таблицы 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | мкрн. Кирпичный, между улицами Мира, МК-135, автодороги Бодайбо-Кропоткин и руч. Кирпичный | 0,835 | 4,0 | Грунт | Улицы местного значения в жилой застройке |
| 55 | ул. Таежная,от индивидуальных гаражей по ул. 60 лет Октября до парникового хозяйства по ул. Лесная | 0,600 | 4,0 | А/б, грунт | Улица местного значения в жилой застройке |
| 56 | пер. Апрельский, от ул. Стояновича до ул. Красноармейская | 0,186 | 3,0 | Грунт | Переулок |
| 57 | пер. Базовский, от ул. Стояновича до ул. Красноармейская | 0,195 | 3,0 | Грунт | Переулок |
| 58 | пер. Вилюйский, от ул. 30 лет Победы до ул. Петра Поручикова | 0,229 | 3,0 | Грунт | Переулок |
| 59 | пер. Кирпичный,от ул. Урицкого до ул. Николая Островского | 0,183 | 4-5 | А/б, гр. | Переулок |
| 60 | пер. Охотничий, от гаража МУП "Тепловодоканал" по ул. Артема Сергеева, 18 Б до ул. Розы Люксенбург | 0,168 | 3-4 | Грунт | Переулок |
| 61 | пер. Первомайский, паралельно ул. Первомайской в районе производственных баз по ул. Первомайской, № 115, 117, 119 | 0,267 | 4,0 | Грунт | Переулок |
| 62 | пер. Пивоваринный, от ул. Урицкого до жилого дома № 28 по ул. Карла Либкнехта | 0,143 | 4,0 | Грунт | Переулок |

Продолжение таблицы 1.5 - Параметры городских улиц и дорог в рассматриваемом в проекте районе

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протя-жен-ность, км | Ширина, м | Тип по-крытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | пер. Рабочий, параллельно ул. Артема Сергеева от усадьбы № 71 по ул. Артема Сергеева до территории аэропорта | 0,448 | 4,0 | А/б | Переулок |
| 64 | пер. Советский, от здания администрации г. Бодайбо и района по ул. Урицкого до ул. Карла Либкнехта | 0,188 | 4,0 | Грунт | Переулок |
| 65 | пер. Спортивный, от ул. Артема Сергеева до ул. Нагорной | 0,284 | 3,0 | Грунт | Переулок |
| 66 | пер. Строительный, от ул. Артема Сергеева до ул. Нагорной | 0,459 | 4,0 | Грунт | Переулок |
| 67 | пер. Товарищеский, от ул. Артема Сергеева до ул. Нагорной | 0,272 | 4,0 | А/б, грунт | Переулок |
| 68 | проезд «Безымянный", от ул. Артёма Сергеева до ул. Строительной | 0,470 | 4,0 | А/б | Проезд |
| 69 | проезд «СМП", от ул. Артёма Сергеева до ул. Таёжной | 0,414 | 4-7 | А/б | Проезд |
| 70 | дорога до «ЛПХ", от парникового хозяйства до остановки "ЛПХ" | 2,906 | 5-6 | А/б, гр. | Автодорога |
| 71 | дорога до СНТ "Геолог", от ГИБДД до СНТ "Геолог" | 0,717 | 3,0 | Грунт | Автодорога |
| 72 | объездная автодорога, от автодороги Бодайбо-п/л "Зверздочка" до 16 км автодороги Бодайбо-Кропоткин | 6,335 | 4,0 | Грунт | Автодорога |
| 73 | дорога -третья линия, от ул. Нагорной до объездной автодороги Бодайбо-Кропоткин | 5,665 | 3,0 | Грунт | Автодорога |

Ширина дорожного покрытия проезжих частей по г. Бодайбо колеблется в пределах 3-10 м, что обуславливает движение транспорта по одной полосе движения в каждом направлении. Доля участков разной ширины к общей длине УДС в рассматриваемом в проекте районе показана в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Распределение участков разной ширины к общей длине УДС

| Ширина проезжей части, м | Доля в общей протяженности УДС, % |
| --- | --- |
| 2-6 | 52 |
| 6-8 | 33 |
| 8-10 | 15 |

Транспорт представлен видами: легковой, грузовой и автобусы.

Движение грузового транспорта осуществляется в смешанном транспортном потоке и запрещено в зоне центра. Основными транспортными магистралями для движения грузового транспорта являются ул. Техническая, ул. Иркутская в западной промзоне, ул. А.Сергеева в направлении Бодайбо – Кропоткин, ул. Стояновича от пер. Студенческий, ул. Первомайская, по восточной промзоне вдоль взлетной полосы и далее огибая гольц в восточной части города, через лесной массив с выходом на  автодорогу «Бодайбо – Кропоткин».  На  рисунке 1.4 приведена «Схема движения грузового транспорта в г. Бодайбо».

Город имеет сеть автобусного движения, организованного  в смешанном транспортном потоке. Движение общественного транспорта осуществляется практически по всем основным магистралям города на всей их протяженности или частично – см. рисунок 1.5. На этих улицах располагаются остановочные павильоны общественного транспорта.

Рисунок 1.4 – Схема движения грузового транспорта  на дорогах г. Бодайбо

Рисунок 1.5 – Маршрутная сеть ГПТ  на дорогах г. Бодайбо

Распределение транспортных потоков по магистралям и времени суток неравномерное. Часы «пик» наблюдаются утром с 8.00 до 9.00 и в вечернее время с 18.00 до 19.00.

В выходные дни нарастание интенсивности транспортного потока происходит в утренние часы с 10 – 11 часов. Причем колебания интенсивности в течение дня незначительны.

Движение пешеходов организовано в одном уровне с транспортными потоками.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети

г. Бодайбо выявлены следующие недостатки, усложняющие работу дорожно-транспортной системы:

- неудовлетворительное техническое состояние городских улиц

и дорог;

    - несоответствие геометрических параметров ряда улиц (ширины проезжей части, радиусов и др.) нормативным параметрам (СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» таблицы 8 и 9), обеспечивающим безопасное дорожное движение требованиям;

- отсутствие моста для стабильной транспортной связи с п. Висяга и Таксимо;

- движение грузовых потоков и транзитного транспорта

частично через селитебные территории;

- недостаточность искусственного освещения;

- недостаточность тротуаров и пешеходных переходов,

необходимых для упорядочения движения транспорта и

пешеходов и снижения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

1.4 Климат

В Бодайбо резко-континентальный климат с продолжительной морозной зимой и коротким жарким летом. Летом температура воздуха в Бодайбо может достигать почти 40 °C, что является уникальным случаем для столь высокой широты. Город Бодайбо приравнен к районам Крайнего Севера. Климатические показатели приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Климатические показатели г. Бодайбо

| Климат Бодайбо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 3,3 | 4,5 | 11,8 | 21,2 | 32,7 | 39,6 | 38,6 | 36,6 | 28,7 | 19,1 | 10,3 | 4,2 | 39,6 |
| Средний максимум, °C | −26 | −20,9 | −7 | 4,3 | 13,4 | 22,8 | 25,8 | 22,2 | 13,2 | 0,9 | −14,1 | −24,2 | 1,2 |
| Средняя температура, °C | −29,9 | −26,6 | −15,1 | −2,5 | 6,4 | 14,5 | 17,9 | 14,7 | 6,8 | −3,2 | −18,3 | −27,7 | −5,1 |
| Средний минимум, °C | −34,6 | −32,2 | −22,6 | −8,6 | −0,1 | 7,2 | 11,4 | 9,3 | 2,7 | −6,5 | −22,5 | −32,1 | −10,7 |
| Абсолютный минимум, °C | −55,1 | −51,4 | −46,7 | −33,7 | −14,3 | −3,7 | 0,5 | −1,8 | −8,9 | −32,9 | −45,3 | −52,1 | −55,1 |
| Норма осадков, мм | 21,7 | 12,6 | 9,4 | 15,9 | 36,5 | 67,5 | 84,3 | 80,2 | 54,6 | 28,5 | 28,2 | 25 | 464,4 |
| Источник: Thermo Karelia.Ru World Climate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Среднемноголетняя продолжительность безморозного периода в Бодайбо составляет 105 дней. Первые заморозки фиксируются 12 сентября, последние — 29 мая.

Среднемесячная температура января -31,8 °С (абс. -55 °С), июля +17,9°С (абс. +39 °С). Среднегодовая температура -5,6°С.

В течение года выпадает около 500 мм осадков, из этого количества на май-август приходится 56 %.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первых числах ноября и сохраняется в течение около 160 дней.

. Характерной особенностью климата г. Бодайбо, как и всей Восточной Сибири, является инверсионное распределение температуры в нижнем слое атмосферы в зимний период, когда преобладает  антициклонический тип погоды и инверсии развиваются в результате радиационного выхолаживания.  По возможному потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) район г. Бодайбо(как и вся Восточная Сибирь) относится к зоне высокого потенциала загрязнения.

Ветровой режим определяется общей циркуляцией атмосферы. В районе расположения города преобладают ветры северо-восточного, западного и юго-западного направлений (таблица 1). Среднегодовая скорость ветра составляет 2,0 м/с, максимальная – до 17 м/с, порывы – до 23 м/с.

1.5 Сбор исходных данных, результаты комплексного обследования

1.5.1 Цель и методика проведения комплексного обследования

Целью комплексного обследования УДС, транспортных и пешеходных потоков (ТП и ПП) в г. Бодайбо было определение их основных параметров, характера распределения потоков по УДС города.

Комплексное обследование проводилось в соответствии с “Руководством по проектированию и внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением на базе АСУ ДД”, М.1981г.,  утвержденным МВД СССР 18.06.79г., ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров», ВСН 45-68 "Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах".

Комплексное обследование существующего расположения технических средств регулирования (ТСРД), транспортных и пешеходных потоков (ТП и ПП), проводилось в июле  2017г. сотрудниками ООО «Институт системотехники».

При проведении натурного обследования были определены:

- интенсивность, состав и направления транспортных потоков;

- пункты притяжения и интенсивность пешеходных потоков;

- условия движения  по улично-дорожной сети;

- условия для осуществления остановок ГПТ;

- места размещения стоянок автотранспорта;

- размещение дорожных знаков и их соответствие нормативным документам и дорожным условиям.

В ходе комплексного обследования изучены схемы организации движения на  регулируемых перекрестках, обустройство и режим работы светофорных объектов, места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

1.5.2 Результаты обследования транспортных потоков

Учет интенсивности, состава транспортного потока проводился на одиннадцати пересечениях, выбранных после предварительного натурного обследования УДС. Учет интенсивности проводился в часы пик в течении суток. Перечень перекрестков, на которых произведен учет интенсивности, приведен в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Перечень перекрестков, на которых произведен учет интенсивности

| Наименование перекрестка | Измерение интенсивности транспортных потоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | утро | день | вечер |
| 1.Ул. Урицкого – ул. Розы Люксембург | + | + | + |
| 2.Ул. Урицкого – ул. Аэропортная | + | + | + |
| 3.Ул. Урицкого – ул. П. Поручикова | + | + | + |
| 4.Ул. Розы Люксембург – ул. 30 лет Победы | + | + | + |
| 5.Ул. Розы Люксембург – ул. Стояновича | + | + | + |
| 6.Ул. Мира – ул. Урицкого | + | + | + |
| 7.Ул. Мира – ул. Иркутская | + | + | + |
| 9.Ул. Мира – ул.К.Либкнехта | + | + | + |
| 9.Ул. Мира – ул. Стояновича | + | + | + |
| 10.Ул. Мира – ул. Труда | + | + | + |
| 11.Ул. Техническая – ул. Иркутская | + | + | + |

Результаты обследования ТП представлены в проекте на рис. 1.6 в виде планограммы интенсивности транспортных потоков по улицам.

1.5.3 Учет интенсивности пешеходного движения

Учет интенсивности пешеходных потоков проводился в местах основных пунктов притяжения пешеходов, выявленных в ходе предварительного обследования УДС в часы «пик» в течение 15 мин в утреннее, дневное и вечернее время.

Наибольшая плотность пешеходных потоков наблюдается по
 ул. Урицкого, ул. Мира, ул. К.Либкнехта, ул. Розы Люксембург и  других улицах, и обусловлена расположением большого количества объектов притяжения - рынков, магазинов, административных зданий, культурно-спортивных комплексов, школ, остановок городского пассажирского транспорта.

Рисунок 1.6 – Планограмма интенсивности транспортных потоков

на УДС  г. Бодайбо

1.5.4 Обследование  улично-дорожной  сети и условий движения

Обследование УДС проводилось на предмет определения следующих факторов, предопределяющих трудность управления автомобилем:

- качества дорожного покрытия;

- наличия средств информирования участников дорожного движения (дорожной разметки, ограждений, знаков, светофоров и др.);

- наличия опасных поворотов и уклонов;

- обеспечения треугольника видимости на перекрестках;

- видимости проезжей части в темное время суток;

- достаточности сцепления дорожного покрытия в периоды неблагоприятных погодных условий (скользкой проезжей части);

- соответствия элементов улиц требованиям СНиП 2.07.01-89 (радиусов, бордюрного камня и др.);

- соответствия ширины проезжей части улиц их категории в соответствии с классификацией улиц;

- расположения стоянок и парковок автотранспорта;

- расположения остановок общественного транспорта.

Основными недостатками дорожно-транспортной сети города являются:

    - затруднена связь с выходами на внешние направления автодорог из-за отсутствия моста через р. Витим;

    - неудовлетворительное качество дорожного покрытия;

    - расстановка технических средств регулирования не везде соответствует требованиям последних изменений в нормативных документах.

Устранение этих недостатков требует реализации комплекса инженерно-планировочных и организационно-регулировочных мероприятий.

В инженерно-планировочный комплекс входят мероприятия по реконструкции существующих улиц до ширины проезжей части, соответствующей классу улиц, определенному генпланом города,  строительству новых улиц; строительству тротуаров и подходов к пешеходным переходам через проезжую часть, строительству стоянок автотранспорта, парковок и др.

К организационно-регулировочным мероприятиям относятся мероприятия по упорядочению пешеходного движения, внедрению светофорного регулирования и системному управлению ими в зависимости от параметров транспортных потоков, совершенствованию информационно-указательной системы оповещения водителей об условиях движения.

2 ОЦЕНОЧНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСЛОВИЙ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

2.1 Общая оценка существующей схемы организации дорожного движения с выявлением наиболее затрудненных для движения участков дорог

2.1.1  Анализ организации движения легкового и грузового транспорта

Транспортный поток  на УДС г. Бодайбо включает в себя все виды городского транспорта: легковой (77%), грузовой (5,4%) и общественный (1,3% автобусы, 3,9% маршрутки, 0,8% служебные автобусы). Удельный вес каждого вида в общем транспортном потоке по магистралям представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Удельный вес транспорта по видам по основным магистралям

| № п/п | Наименование магистрали | Состав транспортного потока, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легк. | Груз. | Автобусы |
| 1 | Ул. Урицкого | 78 | 8 | 15 |
| 2 | Ул. Розы Люксембург | 96 | 1 | 3 |
| 3 | Ул. Сибирская | 98 | - | 8 |
| 4 | Ул. Мира | 92 | 4 | 4 |
| 5 | Ул. Иркутская | 67 | 30 | 3 |
| 6 | Ул. Техническая | 62 | 29 | 9 |
| 7 | Ул. Труда (А.Сергеева) | 42 | 49 | 9 |
| 8 | Ул. П.Поручикова | 91 | - | 9 |
| 9 | Ул. Аэропортная | 75 | 10 | 15 |
| 10 | Ул. Стояновича | 82 | 9 | 9 |
| 11 | Ул. 30 лет Победы | 94 | 1 | 3 |
| 12 | Ул. Первомайская | 62 | 27 | 11 |
| 13 | Ул.О.Кошевого | 93 | - | 3 |
| 14 | Ул. Октябрьская | 93 | - | 3 |
| 15 | Ул. К.Либкнехта | 99 | 1 | - |

Наибольший процент в транспортном потоке на городских магистралях составляет легковой транспорт.

Все грузовое движение можно разделить на три группы.

Первая группа – коммунально-бытовое и торговое обслуживание городской территории. Грузовые автомобили при этом должны иметь доступ во все районы города.

Группа вторая – перевозка промышленных и строительных грузов. Автомобили обеспечивают работу промышленных предприятий и строек города. Промышленные грузы более стабильны по объему и направлению, чем строительные, которые определяются местом строительства. Для этих перевозок используют большегрузные автомобили.

Группа  третья – внешнее  транзитное  движение  через  город.

Транзитный транспорт осуществляет движение в Таксимо  и приисковые поселки.

Первые две группы представляют городское грузовое движение, необходимое для нормального функционирования всех городских систем, строек города, различных областей деятельности общества. Движение грузового транспорта, обслуживающего предприятия социально-бытового обслуживания, осуществляется практически по всем улицам города, доля грузового транспорта в общем потоке составляет допустимо невысокий процент в часы «пик», кроме ул. Мира и ул. Урицкого, где доля грузового потока составляет 4% и 8% соответственно.

Бодайбо один из немногих северных городов, который был построен  рядом с крупным в стране месторождением золота. Золотодобывающая отрасль является ведущей для г. Бодайбо.

Крупнейшие предприятия золотодобывающего комплекса: АО «А/с «Витим», АО «Высочайший», ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар», АО «Дальняя тайга», ООО «Друза», ООО «А/с «Лена», ООО «А/с «Лена», АО «ЗДК «Лензолото», ОАО "Лензолото", ЗАО «Ленсиб», Транспортная служба ОАО «Первенец», АО «Маракан», ЗАО «ГПП «Реткон», АО «Светлый», АО «Севзото», ООО «Угахан».

Наряду с золотодобывающими предприятиями, в Бодайбо действуют также предприятия по производству и перераспределению электроэнергии, газа и воды, сельскохозяйственной промышленности, лесхоз. Предприятие ООО «ЛенРЭМ» представляет  металлургическое производство, работают строительные предприятия, предприятия торговли и общественного питания.

При существующей ширине проезжих частей невозможно выделить отдельные полосы движения для разделения транспортных потоков по составу, и движение на всем протяжении УДС организовано в смешанном потоке.

В силу существующей транспортной планировки г. Бодайбо, расположения промышленно-складской и жилых зон, движение транспортных потоков на ряде магистралей имеет ярко выраженную направленность в часы «пик». Наибольшие транспортные потоки отмечены в утреннее, дневное и вечернее время. Утренний час «пик» носит кратковременный характер. В выходные дни явных всплесков интенсивности транспорта не наблюдается, скопление транспорта наблюдается в районе торговых предприятий и центров.

Анализ транспортных потоков показал, что количество магистралей общегородского и районного значения, связывающих промышленно-складские зоны с центром города, достаточно, но не на всех геометрические параметры соответствуют нормативным параметрам (СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» таблицы 8 и 9), обеспечивающим безопасное дорожное движение.

2.1.2 Анализ загрузки транспортных узлов и связей

2.1.2.1 Анализ загрузки магистралей

Важнейшим критерием, характеризующим функционирование улично-дорожной сети, является ее пропускная способность и коэффициент загрузки.

Для расчета загрузки узлов использованы данные комплексного  обследования интенсивности  транспортных  потоков в г. Нижневартовска, проведенного июне 2017г.

Пропускной способностью полосы улиц и дорог регулируемого движения называется зависящее от условий и организации движения максимальное количество транспортных средств, проходящих по полосе в течение одного часа в одном направлении при соблюдении условий безопасности движения.

Пропускная способность исследуемого сечения проезжей части, прежде всего, зависит от ширины проезжей части, длительности периода фактического пропуска машин в течение часа через данное сечение, скорости движения транспорта, состава транспортного потока, разделения транспортных потоков по направлениям движения на перекрестке.

По методике, предложенной Ю.А.Кременец, М.П.Печерский, М.Б.Афанасьев в книге “Технические средства регулирования дорожного движения” ИКЦ «Академкнига», 2005г. была определена пропускная способность улиц. При этом учитывались такие факторы, которые способствуют снижению пропускной способности, -  стихийные парковки вдоль проезжей части на длительное время в местах, не оборудованных заездными карманами, близость пересечений друг относительно друга.

Пропускная способность проезжей части определяется числом полос движения и пропускной способностью каждой из них, характером движения на магистрали (непрерывное или регулируемое).

Расчет пропускной способности при смешанном по структуре потоке производится в приведенных единицах.

Теоретическая пропускная способность одной полосы движения (Nт) определяется по формуле

3600V

N =        L,

где V – скорость движения потока , м/с, принимаемая в зависимости от класса магистралей по СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*[2] и «Рекомендациям по проектированию улиц и дорог городских и сельских поселений» в зависимости от категории магистралей; при этом следует учитывать, что фактические скорости потока на 15–20 % ниже расчетных скоростей одиночного автомобиля;

L – величина динамического габарита, м.

Динамический габарит – минимальное расстояние между передними

бамперами движущихся друг за другом автомобилей, обеспечивающее безо-

пасность движения.

L = tрV + (l''т – l'т ) + lо + lа,

где tр – время реакции водителя от начала торможения переднего автомобиля до начала торможения заднего автомобиля.

По данным наблюдений tр = 0,60–0,83 с. С учетом времени срабатывания тормозной системы принимается для расчета tр = 1 с;

lо – расстояние безопасности между остановившимися транспортными

средствами (принимается равной 2 м);

lа – длина автомобиля (принимается 5 м);

l'т – тормозной путь переднего автомобиля, м;

l''т – тормозной путь заднего автомобиля , м.

При подстановке в формулу указанных выше значений получим упрощенную формулу для прямых горизонтальных участков пути

N  = 3600V          2

V +7+ 0,13 V

Пропускная способность многополосной проезжей части (Nм) определяется с учетом распределения транспортных средств по полосам:

Nм = N γ α,

где γ – коэффициент многополосности, принимаемый в зависимости от числа полос движения в одном направлении ( при n = 1, γ = 1,0, при n = 2, γ = 1,9),

α – коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности за счет светофорного регулирования (см. рис. 2.1).

Для случая движения по дороге без продольных уклонов расчет может выполняться по формуле:

N = 525 В α,

где  В – ширина проезжей части дороги в данном направлении, м.

Учитывая влияние состава транспортного потока на пропускную способность дороги при выполнении расчетов, весь транспортный поток приведен к условно однородному  по типу (легковому) автомобилю.

Важным критерием, необходимым для определения и анализа критических участков на УДС города, является  коэффициент загрузки дороги, характеризующий качество функционирования улицы и определяемый отношением объема движения к расчетной пропускной способности дороги. Коэффициент загрузки  - величина, необходимая для определения «узких» мест на УДС.

Коэффициент загрузки магистрали показывает соответствие ширины проезжей части реальным параметрам регулирования и косвенно характеризует возможный скоростной режим и уровень безопасности.

Значение коэффициента загрузки больше 0,8-1,0 указывает на участки УДС, требующие её реконструкции или реорганизации транспортного потока, так как движение автомобилей происходит в условиях неудовлетворительных с точки зрения безопасности, возможности маневрирования и выбора скорости движения.

Информация о величине транспортных потоков, количестве полос движения, а также результатах расчетов коэффициентов загрузки по магистралям города Бодайбо приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Значение коэффициентов загрузки по магистралям

| Наименование улицы | Ширина улицы, м | Количество полос движения, шт. | Интенсивность в сечении на подходе, привед. ед./ч | Поток насыщения, привед. ед./ч | Коэффициент загрузки на 2017г. | Коэффициент загрузки на 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Урицкого | 6-20 | 2 | 480 | 1920 | 0,25 |  | 0,26 |
| Ул. Розы Люксембург | 7-10 | 2 | 190 | 1920 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. Сибирская | 6,0 | 2 | 175 | 1575 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. Мира | 6-8,5 | 2 | 615 | 1920 | 0,39 |  | 0,41 |
| Ул. Иркутская | 6-8 | 2 | 140 | 1920 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. Техническая | 7-8 | 2 | 150 | 1920 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. Труда (А.Сергеева) | 8-9 | 2 | 175 | 1920 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. П.Поручикова | 4-10 | 2 | 160 | 1575 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. Аэропортная | 6-8 | 2 | 285 | 1920 | 0,15 |  | 0,16 |
| Ул. Стояновича | 6-8,5 | 2 | 235 | 1920 | 0,12 |  | 0,13 |
| Ул. 30 лет Победы | 5-10 | 2 | 150 | 1575 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. Первомайская | 7-9 | 2 | 150 | 1920 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул.О.Кошевого | 6-8 | 2 | 100 | 1920 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. Октябрьская | 5-8 | 2 | 100 | 1920 | 0,10 |  | 0,10 |
| Ул. К.Либкнехта | 5-9 | 2 | 150 | 1575 | 0,10 |  | 0,10 |

В результате анализа коэффициентов загрузки критических участков не было определено.

На отдельных участках по ул. Мира коэффициент загрузки составил 0,39,но в ближайшее время они не могут перейти в разряд критических.

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Бодайбо за 2016г.-2017г. наблюдается снижение количества автотранспорта на 1,14%.

Для определения загрузки магистралей в перспективе произведен расчет коэффициентов загрузки по магистралям до 2022г. (см. таблицу 2.2) исходя из среднегодового условного прироста транспорта 1%.

Результаты расчетов показывают, что не существует предпосылок для перехода улиц к разряду критических в перспективе в 2022 году.

Анализ загрузки магистралей показал, что практически все основные магистрали недогружены транспортными потоками, поэтому мероприятий реконструктивного значения магистралей не требуется.

2.1.2.2.  Анализ загрузки пересечений

Следуя методике расчета, предложенной авторами Самойловым Д.С., Юдиным В.А., Рушевским П.В. в книге “Организация и безопасность городского движения” М., Высшая школа, была определена расчетная пропускная способность одной полосы проезжей части на нерегулируемых перекрестках и в сечении линии “стоп” на регулируемых перекрестках.

Коэффициент загрузки пересечений характеризует качество организации  дорожного движения. При коэффициенте загрузки на подходе больше 1,0 нет резерва пропускной способности, и подход считается перегруженным. Информация о величине ТП, коэффициентов загрузки на подходах к перекресткам приведена в таблице 2.3, использование цветовой гаммы позволяет увидеть резервы пропускной способности пересечений.

Таблица 2.3 - Коэффициент загрузки на подходах к нерегулируемым светофорами перекресткам

| Наименование подхода к перекрестку | Коэффициент загрузки (существующая СОД) | Пропускная способность подхода | Интенсивность в приведенных единицах/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Урицкого - ул. Аэропортная |  |  |  |
| со стороны Островского | 0,10 | 1838 | 139 |
| со стороны Аэропортной | 0,18 | 1575 | 284 |
| со стороны Урицкого | 0,10 | 1575 | 162 |
| Ул. Урицкого - ул. П.Поручикова |  |  |  |
| со стороны 8-го Марта | 0,14 | 1838 | 263 |
| со стороны Труда | 0,10 | 1575 | 76 |
| со стороны Аэропортной | 0,10 | 1838 | 184 |
| со стороны Стояновича | 0,10 | 1575 | 159 |

Продолжение таблицы 2.3 - Коэффициент загрузки на подходах к нерегулируемым светофорами перекресткам

| Наименование подхода к перекрестку | Коэффициент загрузки (существующая СОД) | Пропускная способность подхода | Интенсивность в приведенных единицах/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Мира - ул. Труда |  |  |  |
| со стороны Технической | 0,10 | 2100 | 162 |
| со стороны мкр | 0,10 | 1575 | 22 |
| со стороны Депутатской | 0,10 | 2100 | 177 |
| со стороны Мира | 0,10 | 1575 | 119 |
| Ул. Иркутская - ул. Техническая |  |  |  |
| со стороны р.Бодайбо | 0,10 | 1575 | 15 |
| со стороны Солнечной | 0,10 | 1838 | 54 |
| со стороны Стояновича | 0,10 | 1575 | 133 |
| со стороны Лысинской | 0,10 | 1838 | 152 |
| Ул. Мира - ул. Урицкого |  |  |  |
| со стороны Ремесленной | 0,10 | 1838 | 47 |
| со стороны К.Либкнехта | 0,39 | 1575 | 615 |
| со стороны Р. Люксембург | 0,20 | 1838 | 367 |
| со стороны Стояновича | 0,10 | 1575 | 152 |
| Ул. Урицкого – ул. Р.Люксембург |  |  |  |
| со стороны Мира | 0,26 | 1838 | 473 |
| со стороны К.Либкнехта | 0,10 | 1575 | 26 |
| со стороны пер. Витимского | 0,20 | 1838 | 370 |
| со стороны Стояновича | 0,12 | 1575 | 191 |
| Ул. Мира – ул. Стояновича |  |  |  |
| со стороны пер. Почтового | 0,10 | 1838 | 185 |
| со стороны Мира | 0,10 | 1838 | 125 |
| со стороны Стояновича | 0,10 | 1838 | 177 |
| Ул. Мира - ул. К.Либкнехта |  |  |  |
| со стороны Ремесленной | 0,10 | 1575 | 152 |
| со стороны Володарского | 0,19 | 1838 | 348 |
| со стороны Р. Люксембург | 0,10 | 1575 | 94 |
| со стороны Урицкого | 0,26 | 1838 | 465 |

Продолжение таблицы 2.3 - Коэффициент загрузки на подходах к нерегулируемым светофорами перекресткам

| Наименование подхода к перекрестку | Коэффициент загрузки (существующая СОД) | Пропускная способность подхода | Интенсивность в приведенных единицах/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Мира - ул. Иркутская |  |  |  |
| со стороны Ремесленной | 0,10 | 1838 | 168 |
| со стороны Труда | 0,11 | 1838 | 206 |
| со стороны Депутатской | 0,10 | 1838 | 119 |
| со стороны Урицкого | 0,20 | 1838 | 360 |
| Ул. Р.Люксембург - ул. 30 лет Победы |  |  |  |
| со стороны Мира | 0,10 | 1575 | 148 |
| со стороны Урицкого | 0,10 | 1838 | 144 |
| со стороны | 0,10 | 1575 | 72 |
| со стороны Стояновича | 0,10 | 1838 | 173 |
| Ул. Р.Люксембург – ул. Стояновича |  |  |  |
| со стороны Мира | 0,10 | 1838 | 185 |
| со стороны Р.Люксембург | 0,10 | 1838 | 125 |
| со стороны Витимского | 0,10 | 1838 | 177 |

Коэффициенты загрузки определены для вечернего часа-«пик» максимальной загрузки  по данным статистики 2017г.

На нерегулируемых светофорами перекрестках, обозначенных знаками приоритета, для транспортных средств, коэффициенты загрузки менее критической величины (0,65). На пересечении ул. Мира – ул. Урицкого, где коэффициент загрузки на одном из подходов 0,39, проектом (раздел 3.2.11) будет произведен анализ на необходимость введения светофорного регулирования.

2.2 Анализ организации движения транспорта и пешеходов на пересечениях

Общими недостатками в применении технических средств регулирования движения на перекрестках неравнозначных дорог, выявленных в процессе обследования улично-дорожной сети и дорожной обстановки,  являются:

- частичное отсутствие  знаков 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу»;

- не всегда прорисовка пересечений дорог на знаках 8.13 «Направление главной дороги» соответствует реальной геометрии пересечения;

- недостаточно знаков 5.19 «Пешеходный переход» на пересечениях;

В г. Бодайбо регулирование движения пешеходов через проезжую часть осуществляется на перегонах и на пересечениях.

Важнейшими условиями безопасного движения пешеходов на пешеходном переходе являются:

- правильный выбор места перехода в соответствии со сложившимися пешеходными потоками;

- их обозначение техническими средствами регулирования движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52298-2004;

- удовлетворительные условия видимости в соответствии с требованиями СП42.13330.2011(СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Выявленные недостатки в организации и оборудовании техническими средствами организации дорожного движения пешеходных переходов указаны на схемах организации дорожного движения.

Для устранения недостатков в организации движения и применении технических средств организации дорожного движения необходимо:

- оборудовать все типы пересечений и пешеходных переходов техническими средствами организации движения, необходимыми для обеспечения безопасности дорожного движения транспортных и пешеходных потоков, в том числе, и ограждениями перильного типа;

- ввести светофорное регулирование на пересечениях с недопустимыми конфликтами транспортных и пешеходных потоков.

На основании результатов анализа условий движения, характеристик транспортных и пешеходных потоков, расположения существующих дорожных знаков в проекте разработана схема организации дорожного движения, рекомендуемая для упорядочения движения транспорта и пешеходов.

2.3 Характеристика существующей информационно-указательной системы обеспечения водителей об условиях движения

# 2.3.1 Анализ существующего расположения дорожных знаков

Улично-дорожная сеть в г. Бодайбо оборудована знаками со световозвращающей поверхностью. Знаки установлены на отдельно стоящих стойках, существующих опорах освещения, на павильонах остановочных пунктов.

По результатам обследования размещения дорожных знаков на УДС в г. Бодайбо выявлены следующие отклонения от требований действующих нормативных документов:

- имеются недостатки в расстановке знаков 1.23 «Дети» в районе учебных заведений и в  местах массового выхода детей на проезжую часть, не установлены светофоры Т.7;

- недостаточно информации об ограничениях на  кривых в плане (опасных поворотах), на которых не обеспечивается безопасный проезд с установленной скоростью движения транспортных средств и расстояние видимости встречного автомобиля (1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот», 3.20 «Обгон запрещен», 3.24 «Ограничение скорости»);

- частичное отсутствие  знаков 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу»;

- не всегда прорисовка пересечений дорог на знаках 8.13 «Направление главной дороги» соответствует реальной геометрии пересечения;

- не везде установлены двухсторонние знаки 5.16 «Место остановки автобуса»;

- на стоянках и парковках автотранспорта недостаточно знаков 6.4 «Место стоянки» и информации о парковочных местах для инвалидов;

- очередность установки знаков на одной стойке не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2004;

- недостаточно знаков 5.19 «Пешеходный переход» на пересечениях;

- на спусках и подъемах не установлены знаки 1.13 « Крутой спуск» и 1.14 «Крутой подъем».

- расстояние между знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» в ряде случаев не соответствует ширине пешеходного перехода;

В общем, обследование технических средств регулирования дорожного движения (ТСРД) показало, что УДС оснащена знаками в достаточном количестве, стойки, на которых установлены знаки, выполнены в единой архитектурной форме, имеют хороший дизайн.

# 2.3.2 Анализ выполнения разметки, установки дорожных ограждений, элементов улично-дорожной сети

Горизонтальная дорожная разметка, способствующая повышению пропускной способности улиц, улучшению видимости проезжей части и облегчению ориентировки водителей и пешеходов об условиях движения, на улицах, используемых для движения транспорта и пешеходов, отсутствует.

Вертикальная дорожная разметка, наносимая на тумбах на разделительных полосах, парапетах, бордюрах, опорах и других дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог с целью повышения их видимости участниками дорожного движения, отсутствует.

Дорожные ограждения барьерного типа предназначены для предотвращения вынужденных съездов транспортных средств  с земляного полотна дороги и наездов на массивные предметы и сооружения, расположенные в полосе отвода дороги. Дорожные ограждения барьерного типа установлены в недостаточном количестве.

Направляющие столбики, предназначенные для обеспечения видимости внешнего края обочин и опасных препятствий в темное время суток и при неблагоприятных метеорологических условиях, не установлены.

Дорожные ограждения перильного типа предназначены для упорядочения движения пешеходов, предотвращения неконтролируемого выхода пешеходов на проезжую часть. Они могут устанавливаться на перегонах улиц, в районе светофорных объектов, в районе остановочных пунктов и пешеходных переходах. Дорожных ограждений перильного типа в городе недостаточно.

Искусственные неровности (ИН) на проезжей части являются эффективным методом принудительного снижения скорости движения транспортных средств перед опасными зонами. разборного типа.

В условиях города Бодайбо применяются  ИН  разборной конструкции. Для предотвращения поломки при уборке улиц в зимнее время снегоочистительной техникой лучше демонтировать их на зимний период и применять  только на летом.

К подходу применения ИН нужно подходить дифференцировано, потому, что несмотря на положительный эффект от применения ИН, использование их в очень большом количестве приводит к резкому увеличению количества дорожных знаков, а значит, к потере внимательности со стороны водителей. Кроме этого, это мешает качественной работе общественного транспорта.

Тротуары оборудованы в не достаточном количестве, качество тротуарного покрытия не всегда удовлетворительное. На некоторых участках нет подходов к остановкам транспорта и пешеходным переходам.

Остановочные пункты, в основном,  оборудованы павильонами только на центральных улицах, имеют единую архитектурную форму. Заездные карманы обустроены в недостаточном количестве. Имеются недостатки в расположении остановок друг относительно друга и в расположению пешеходных переходов.

Освещение проезжей части предусмотрено не на всех улицах.

На основании результатов анализа расположения дорожных знаков, условий движения, характеристик транспортных и пешеходных потоков в проекте разработана схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов.

2.4 Анализ дорожно-транспортных происшествий

Для  анализа  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП) на УДС г. Бодайбо были использованы  сведения о ДТП, полученные от ОГИБДД УМВД России по г. Бодайбо:

- отчетные данные по состоянию аварийности в г. Бодайбо за 2015г., 2016г., 8 месяцев 2017 года.

Сведения об основных показателях аварийности в г. Бодайбо\за 2015г., 2016г., 8 месяцев 2017 года представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Основные показатели аварийности в г. Бодайбо

| Год | Кол. ДТП-погибло-ранено | Рост АППГ, % | Выявлено НПДД | Тяжесть последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 20-3-21 | - | 2730 | 12,50 |
| 2016 | 32-6-33 | (60)-(100)-(57) | 2148 | 15,38 |
| 8 месяцев 2017 | 12-1-15 | (-48)-(+75)-(-32) | 1393 | 6,25 |

Количественный анализ ДТП за 8 месяцев 2017 года. показал, что количество ДТП снизилось в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ), снизилось число  погибших и пострадавших. Благодаря  проведению большой профилактической работы в детских учреждениях, предприятиях города, информированию через СМИ, абсолютные показатели остаются не высокими.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали:

- управление в нетрезвом состоянии (8%);

- превышение и несоответствие скорости конкретным условиям (5%).

Основными причинами высоких значений тяжести последствий ДТП являются:

- нарушение правил проезда пешеходных переходов;

- переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

- переход через проезжую часть в неустановленном месте;

- неумение прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации, запоздалая и неадекватная реакция водителей на изменение условий движения;

- движение со скоростью, не соответствующей конкретной дорожно-транспортной ситуации;

- низкая степень пассивной безопасности автомобилей, вовлеченных в ДТП;

- недостаточная степень развития и уровень организации работ по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Несмотря на относительно стабильный уровень автомобилизации, требуется высокий уровень организации дорожного движения на магистралях и на пересечениях.

Для уменьшения количества вышеперечисленных нарушений ПДД необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение треугольника видимости при выезде  с прилегающей территории в соответствии с требованиями  СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- локальное ограничение скорости движения на опасных участках УДС с помощью установки знаков и устройства искусственных неровностей;

- обустройство парковок автотранспорта.

Основными причинами наездов на пешеходов являются:

- невнимательность водителей;

- управление транспортным средством в нетрезвом виде;

- отсутствие ограждений в местах, где они регламентированы ГОСТ Р 52289-2004.

Для уменьшения количества вышеперечисленных нарушений ПДД наряду с активизацией деятельности отдела агитации и пропаганды ОГИБДД МО МВД России по г. Бодайбо по осуществлению целенаправленной работы, связанной с повышением дисциплины участников движения и совершенствованием их знаний ПДД, необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство дополнительных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов с учетом дислокации пунктов притяжения пешеходных потоков;

- приближение существующих пешеходных переходов к пунктам притяжения пешеходных потоков;

- принудительное ограничение свободы передвижения пешеходов путем применения дорожных ограждений;

- размещение и оборудование пешеходных переходов относительно остановочных пунктов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- улучшение условий видимости в темное время суток в районе пешеходных переходов.

- регламентация ширины пешеходных переходов с учетом требований ГОСТ Р 52289-2004;

- применение современных технических средств оборудования пешеходных переходов (дорожных знаков на желтом фоне, цветной разметки, светофоров Т.7 и др.).

Данные о ДТП в г. Бодайбо  показывают, что распределение ДТП по месяцам, дням недели и времени суток крайне неравномерно: наибольшее количество ДТП приходится на летний период и ноябрь-декабрь, на последние дни недели и  среду и в часы «пик». Наиболее опасными по тяжести последствий являются часы «пик».

Для снижения числа ДТП по этим причинам необходимо устранение недостатков в благоустройстве города.

Помимо этого необходимо активно внедрять автоматизированные системы контроля дорожного движения (АСКДД) для наблюдения, регистрации  и идентификации транспортных средств без физического присутствия сотрудников ГИБДД в момент нарушения ПДД.

2.5 Анализ организации движения существующей системы городского пассажирского транспорта

2.5.1 Характеристика существующей системы организации движения городского пассажирского транспорта

Необходимой частью городской инфраструктуры является городской пассажирский транспорт (ГПТ), обеспечивающий жизнедеятельность экономики города и социально-экономические потребности населения. Перевозки пассажиров на городском транспорте, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества организации их транспортными предприятиями, с другой стороны – от общего уровня организации дорожного движения, так как наземный пассажирский транспорт не имеет изолированных путей сообщения.

Необходимыми условиями обеспечения пассажирских перевозок являются:

- наличие пассажирских транспортных средств в исправном состоянии, соответствующих объемам и условиям перевозок;

- исправные дороги с необходимым обустройством;

- рациональная организация движения.

Автобусные перевозки пассажиров осуществляются на 3 городских, 4 пригородных и 4 междугородных маршрутах. Сетью транспортных маршрутов охвачены практически все микрорайоны города. Наименование и номера маршрутов ГПТ г. Бодайбо приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Маршруты движения  ГПТ

| № | Наименование маршрута | Протяженность, км | Наименование магистралей на пути следования | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КПД – ГИБДД | 9,7 | Первомайская, Аэропортовая, Урицкого, 30 лет Победы, Стояновича, Техническая, Сибирская, Солнечная | Регулярные перевозки |
| 2 | КПД – ГИБДД | 10,2 | Первомайская, Аэропортовая, А.Сергеева , Р.Люксембург. Октябрьская, О.Кошевого, Урицкого, Мира, Иркутская, Техническая, Сибирская, Солнечная | Регулярные перевозки |
| 3 | Аэропорт – мкрн. Бисяга | 5,2 | Первомайская, Аэропортовая, Урицкого, Стояновича | Сезонный. Движение осуществляется в зимний период по ледовой переправе через р. Витим. |
| 100 | Автостанция – ЛПХ | 8,2 | П.Поручикова, Урицкого, Мира. А.Сергеева, | Дачный |

Продолжение таблицы 2.5 – Маршруты движения  ГПТ

| № | Наименование маршрута | Протяженность, км | Наименование магистралей на пути следования | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Бодайбо – Балахнинский | 29,2 |  |  |
| 102 | «Бодайбо – Мамакан» | 23,0 |  | Сезонный. При отсутствии ледовой или паромной переправы через р. Витим движение осуществляется до Взвоза р. Витим. |
| 500 | Бодайбо – Артемовский | 79,0 |  |  |

Городские маршрутные перевозки осуществляются по четырем  маршрутам, один из которых – дачный.

Перевозки осуществляет ООО «Управляющая компания ГОРОД».

Востребованность услуг ГПТ во многом определяется длительностью интервалов движения подвижного состава. Для оптимального транспортного обслуживания населения города маршрутные интервалы при средней продолжительности ожидания транспорта на остановке не должны быть больше 10 мин. В г. Бодайбо этот интервал составляет:

- маршрут №1 – 30мин.;

- маршрут №2 – 15мин.-45мин.;

- маршрут №3 – два рейса утром, два рейса днем, один рейс вечером.

Маршруты, протяженность которых составляет более 10 км, не обеспечивают нормируемый отдых водителей, рекомендованный Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, в связи с этим есть потребность в дополнительных площадках для отдыха водителей. В Бодайбо протяженность практически всех городских маршрутов не выходит за десяти километровые рамки.

Движение автобусов осуществляется в смешанном транспортном потоке. Ширина проезжей части улиц не позволяет выделить полосу для движения автобусов ни на одной из существующих улиц. Наличие грузового транспорта в общем потоке на ряде магистралях, охваченных сетью ГПТ (ул. Техническая, ул. Сибирская, ул. Первомайская и др.) способствует снижению скорости сообщения.

Доля общественного транспорта на УДС в  общем составе транспортных средств составляет порядка 7%,  на отдельных участках УДС (ул. Урицкого, ул. Аэропортная, ул. Первомайская) достигает 15%.

2.5.2 Анализ маршрутной сети и показателей работы городского пассажирского транспорта

Анализ маршрутной сети выявил следующие показатели работы ГПТ:

- плотность маршрутной сети ГПТ;

- маршрутный коэффициент;

- коэффициент непрямолинейности сообщений;

- пешеходная доступность;

- необходимое количество подвижного состава.

Степень насыщения обслуживаемого района маршрутной сетью ГПТ оценивается показателем плотности. Плотность транспортной сети ρтр характеризуется количеством километров пассажирских линий, приходящимися на 1 км ² территории города, и определяется следующим выражением:

ΣLу

F

ρтр =                                                                                                                                                      (1),

где ΣLу  – протяженность улиц, по которым проходят маршруты (26,74), км;

F – площадь городских угодий (11), км ².

В настоящее время ρтр  для города Бодайбо составляет  2,4км/км². В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» плотность транспортной сети должна находится в пределах 1,5-2,5 км/км². Это показывает, что маршрутами ГПТ охвачены основные магистрали города. Организация новых маршрутов возможна при условии приведения в соответствие ширины проезжей части требованиям СП 42.13330.2011 СНиП. 2.07.01-89, наличия твердого покрытия и развития УДС в новых микрорайонах.

Маршрутный коэффициент Мк определяется отношением суммы длин всех маршрутов ΣLм (25,1км) к сумме длин всех улиц ΣLу   (103,1км):

ΣLм

ΣLу

Мк =                                                                                             (2).

Маршрутный коэффициент, рассчитанный для существующей маршрутной сети, составляет 0,24 и показывает, что существующие маршруты не всегда рациональны, и УДС города под маршрутную сеть ГПТ используется не всегда эффективно. Это связано с тем, маршрутная сеть использует только те магистрали, которые соответствуют требованиям СП 42.13330.2011 СНиП. 2.07.01-89.

Коэффициент непрямолинейности сообщения Кнпс определяется отношением расстояния поездки пассажиров между пунктами Lм  к длине воздушной линии между данными пунктами Lвл:

Lм

Lвл

Кнпс=                                                                                                    (3).

Из-за относительно простой геометрии маршрутов ГПТ, минимума организации кольцевых маршрутов в настоящее время коэффициент непрямолинейности сообщений невысок. Он составляет 1,5.

Пешеходная доступность транспортных линий – расстояние от любой точки жилого района до ближайшей линии ГПТ нужного направления. Пешеходная доступность в городе не должна превышать 200-300м согласно требованиям СП 42.13330.2011 (п.11.11). В настоящее время пешеходная доступность в городе в большинстве случаев обеспечена.

Необходимое количество автобусов определяется по длительности интервала движения между автобусами одного направления. При существующей системе организации движения ГПТ в городской среде средняя длительность рейса составляет 30-45 мин - это не обеспечивает максимально допустимый интервал движения между автобусами  длительностью 10 мин, это не обеспечивается существующим парком  автобусов на каждом маршруте.

Количество подвижного состава ГПТ в г. Бодайбо, в основном, соответствует потребности населения в транспорте общественного пользования,  несмотря на достаточно низкую заполняемость  автобусов в часы «межпик».

Анализ маршрутной сети показал, что существующие маршруты движения автобусов имеют достаточно рациональную  геометрию.  Но, не смотря на большую протяженность некоторых маршрутов,  чтобы попасть на соседнюю улицу с помощью общественного транспорта,  необходимо 7-10 мин. В целом существующая маршрутная сеть ГПТ достаточно продумана и рациональна, однако, движение ГПТ в общем потоке, в.т.числе, в условиях с грузовым транспортом,  приводит к увеличению маневров и торможений, а значит - снижению скорости сообщения всех участников движения на УДС.

При строительстве новых микрорайонов рекомендуется продление существующих маршрутов, а не введение новых.

2.5.3 Анализ размещения остановочных и конечных пунктов

Несоответствие  реальной ширины проезжей части некоторых улиц их категории предъявляет особые требования к пропускной способности остановочных пунктов.

Размещение остановочных пунктов проанализировано по следующим показателям:

- расположение относительно перекрестков;

- организация пешеходных переходов в районе остановок;

- условия для безопасного движения транспорта и пешеходов;

- обеспечение удобства обслуживания пассажиров;

- обеспечение техническими средствами регулирования движением (ТСРД).

Выявленные ряд недостатков и несоответствий требованиям      СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 и Технических условий на расположение и оборудование остановочных пунктов:

- в ряде случаев расстояние между знаками 5.19 в районе остановки не всегда соответствует нормированной ширине пешеходного перехода;

- в большинстве  случаев, если есть заездной карман, то глубина его менее 3м;

- в ряде случаев отсутствует заездные карманы.

Минимальная длина посадочной площадки на остановочных пунктах, учитывая марки автобусов, должна составлять не менее 20м, исходя из условия:

N1 +…Nn

3600

L = Lтс ×                   × tоп + 8,                                                        (4)

где L – длина посадочной площадки, м;

Lтс – средняя длина автобусов, обслуживающих маршрут, м;

N1 +…Nn – количество подвижного состава на маршруте, ед.;

tоп – общая продолжительность времени нахождения транспортного средства на остановке, состоящее из времени маневра приближения к бордюру остановочного пункта и торможения, на посадку и высадку пассажиров, на трогание с места и освобождение остановки, сек.;

8 – необходимое увеличение длины посадочной площадки по системе многих единиц на горизонтальных участках, м.

Габариты остановочных площадок должны соответствовать количеству одновременно прибывающих автобусов, в том числе ведомственных.

На остановочных пунктах г. Бодайбо не всегда достаточное количество заездных карманов,  их длина не всегда соответствуют количеству обслуживаемых маршрутов, включая ведомственный транспорт, глубина заездных карманов в ряде случаев  менее 3м, а значит, при высокой интенсивности транспорта не устраняет возмущающее влияние автобуса на транспортные потоки. Остановочные павильоны оборудованы практически на всех главных улицах,  и имеют единую архитектурную форму.

Расстояние между остановочными пунктами на маршрутах пассажирского транспорта на основных магистралях г. Бодайбо в настоящее время, в основном, отвечают требуемому в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89) и не требует строительства дополнительных остановочных пунктов.

Анализ расположения остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, их обслуживающих, показал, что взаимное их расположение, не везде  соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85. Не везде обустроены пешеходные ограждения в районе остановок общественного транспорта, что способствует хаотичному движению пешеходов через проезжую часть в районе остановок.

2.6 Анализ размещения стоянок и парковок автотранспорта в планировочной структуре города

Анализ сложившейся ситуации в транспортно-планировочной структуре г. Бодайбо указывает на необходимость исследования и решения проблемы организации сети автостоянок и системы парковки автотранспорта. В данном проекте вопрос организации сети автостоянок и парковок автотранспорта выполнен с целью повышения пропускной способности проезжей части за счет правильного размещения внеуличных стоянок  и рациональной организации выездов и въездов на стоянки, создания минимальных изменений в уже сложившейся закономерности в распределении транспортных потоков за счет транспорта, выезжающего со стоянки или въезжающего на стоянку.

Стоянки автомобильного транспорта в городе можно разделить на следующие типы:

- стоянки в деловом центре города;

- стоянки, обслуживающие торговые и культурные центры;

- стоянки, обслуживающие промышленные предприятия;

- стоянки, обслуживающие больницы, вокзалы;

- стоянки в жилых районах города.

Стоянки, обслуживающие деловой центр города,  располагаются, в основном, вне уличной территории. К таким стоянкам относятся стоянки, располагающиеся у административных зданий, банков, учебных заведений, ГИБДД,  офисов по улицам Урицкого, К.Либкнехта, Мира, 30 лет Победы (Администрация города и района, Ланта-банк, сбербанк, АТБ, УФМС, ЭТУС, Служба заказчика, Центр занятости населения и др.). Максимальная нагрузка этих стоянок меняется в течение дня. Стоянки в центральной части города не везде хорошо оснащены дорожными знаками, разметкой, шлагбаумами. К другим недостаткам организации таких стоянок относится недостаток информации для маломобильных слоев населения.

Стояночных мест в деловой части города, в основном,  достаточно, но в ряде случаев необходимо организовать дополнительные стояночные  места, в ряде случаев – ликвидировать, для разгрузки участков УДС, поскольку в   тех местах, где имеется нехватка стояночных мест или нечетко обозначенные границы парковок, наблюдается хаотичная стоянка автомобилей на проезжей части улиц.

Хаотичные парковки способствует снижению пропускной способности улиц.

К стоянкам, обслуживающим торговые и культурные центры, относятся: стоянки в районе торговых центров, магазинов.

Торговые и культурные центры по улицам Урицкого (ТЦ, магазины Авоська, Техноград,  Гастроном, Сибирь), Мира  (Ювелирный, Камея, Север, Дуэт сити, Деликатес и др.), Карла Либкнехта (Техноград, Вкусные продукты и др.) являются основными концентраторами дорожного движения, интенсивность которого достигает наибольших значений к середине дня в субботу и в воскресенье.

Стояночных мест в районе магазинов, в основном,  достаточно. К недостаткам организации таких стоянок относится отсутствие обозначения парковочных мест, в том числе,  для инвалидов. Стоянки большинства небольших магазинов не всегда отделены от проезжей части и не везде оборудованы дорожными знаками.

У магазинов в жилых микрорайонах отсутствуют погрузочно-разгрузочные площадки и гостевые стоянки.

Стоянки, обслуживающие промышленные предприятия, располагаются на территории предприятия или прилегающим к ним территориям. Пиковая нагрузка данных стоянок приходится на период между сменами на производстве. Количество стояночных мест, в основном, соответствует количеству прибывающего автотранспорта. Почти все прилегающие к территории предприятий стоянки требуют доработки в организации движения транспорта как при въезде-выезде, так и на территории самой стоянки.

Стоянки, обслуживающие больницы, поликлиники, гостиницы (ЦРБ, поликлиника, стоматологические клиники, гостиницы «Нарын Кала, Байкал и др.), располагаются внутри учреждений. Максимальная наполняемость наблюдается утром и вечером. Почти все пригостиничные  стоянки требуют дообустройства техническими средствами для инвалидов, ряд парковок требует обустройства дополнительными стояночными местами.

Характеристика стоянок в жилых районах города существенно отличается от характеристик стоянок других типов. Пиковая нагрузка стоянок жилых районов приходится на ночь. В жилых зонах индивидуальной застройки стояночные места, как правило, не нужны, однако в микрорайонах многоэтажной застройки внеуличные стоянки необходимы. В настоящее время из-за недостатки стояночных мест  наблюдается скопление автотранспорта внутри микрорайонов. Особенно велика опасность ДТП в утренние и вечерние часы, как внутри микрорайонов,    так и при выезде из них на магистральные улицы города.

К общим недостаткам организации стоянок города можно отнести следующее:

- в ряде случаев, недостаточное количество стояночных мест;

- на стояночных площадках не везде обозначены парковочные места, в том числе  для инвалидов, дорожными знаками в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004;

- частично отсутствует разметка стояночных мест;

- отсутствует система резервирования территорий для стоянок внутри микрорайонов.

Анализируя размещение стоянок и парковок в городской черте, можно сделать вывод, что существующая схема их расположения не везде соответствует количеству автотранспорта и требует системной проработки в плане организации стоянок в деловой территории, культурных, торговых центров, в жилых микрорайонах,  а также проработки вопроса о строительстве подземных  и многоуровневых парковок на перспективу.

2.7 Выводы и заключения

Оценочный анализ  существующей системы организации дорожного движения и общего состояния улично-дорожной сети г. Бодайбо, проведенный на основе собранных данных:

-  интенсивности транспортных и пешеходных потоков,

- мест дислокации технических средств ОДД,

- ДТП,

- анализа расположения парковок,

-  работы ГПТ,

- общего состояния УДС города и др.,

позволил сделать следующие выводы и заключения:

1. Анализ загрузки улично-дорожной сети, показал, что  предзаторовых  и заторовых ситуаций в городе нет.  Скопления автотранспорта возникают как из-за недостатка ширины проезжей части на подходам к перекресткам, так и из-за отсутствия прогрессивных методов управления перекрестками (светофорное регулирование).

2 Анализ ДТП показал, что применяемые Администрацией и ГИБДД меры по ликвидации ДТП дают положительный результат, но из-за недостатков  в организации дорожного движения в целом по сети и из-за недостатков обустройства УДС техническими средствами ежегодно возникают новые точечные ДТП, и существуют предпосылки возникновения их и в дальнейшем.

3 Анализ работы ГПТ показал, что, не смотря на рационально построенную сеть ГПТ, хорошую работу городского транспорта, плотность маршрутной сети позволяет задействовать и другие улицы городской сети только  при условии приведения их ширины в соответствие требованиям нормативных документов.

4 Анализ парковок и стоянок автотранспорта показал, что хаотичные парковки вдоль проезжей части на улицах с узкой проезжей частью способствует снижению пропускной способности улиц. На основных магистралях потребность в парковочных местах удовлетворяется, но требуется доработка в организации существующих парковок.  Существует потребность в парковочных местах внутри микрорайонов. В перспективе потребуется строительство многоуровневых и подземных парковок для разгрузки проездов внутри микрорайонов.

3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  ГОРОДА БОДАЙБО

3.1 Необходимость реорганизации системы организации дорожного движения и совершенствования улично-дорожной сети

Организация дорожного движения представляет собой комплекс мер, способствующих увеличению пропускной способности, обеспечению безопасности участников движения и оптимальной скорости сообщения, снижению числа дорожно-транспортных происшествий, повышению эффективности эксплуатации транспортных средств, уменьшению уровня загазованности воздушного бассейна города.

Решения по совершенствованию улично-дорожной сети (УДС) и организации дорожного движения (ОДД) на УДС г. Бодайбо приняты на основе анализа загрузки УДС, ДТП, основных маршрутов движения транспорта, применяемых технических средств регулирования дорожного движения и методов ОДД. Оптимизация перераспределения ТП на УДС – метод распределения внутригородского транспорта при минимальном времени проезда по УДС.

В основе оптимизации – метод распределения внутригородского и внешнего транспорта с достижением минимума времени проезда по улично-дорожной сети.

Целью оптимизации являются мероприятия по совершенствованию УДС  и  внедрению ТСРД,  а именно:

- внедрение и модернизация технических средств регулирования дорожного движения, совершенствование технологии управления;

- изменение схем организации движения в транспортных узлах;

- определение рациональной схемы маршрутов, в том числе, грузового транспорта;

- реконструкцию и строительство участков УДС.

Существующая система ОДД, хотя и построена на применении современных технических средств, применяемые методы ОДД, в основном, локальные. Системный подход частично реализован в расстановке знаков приоритета и знаков, запрещающих движение грузового транспорта, расстановке остановочных пунктов.

Улично-дорожная сеть г. Бодайбо практически не имеет «узких» мест, характеризующихся задержками на узловых перекрестках, высокой концентрацией ДТП.

Точечные проблемы в организации дорожного движения – основные магистрали центра города. Анализ причин показал, что это и несоответствие ширины проезжей части требованиям нормативным документам на отдельных участках, и, в ряде случаев, недостаточность связей между районами города, и недостатки в системе парковки, требуют проведения организационно-регулировочных мер.

3.2 Предложения по внедрению технических средств регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети

3.2.1 Обоснование внедрения технических средств регулирования дорожного движения при разработке проектов организации дорожного движения

Обоснование внедрения технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД) производилось на основании анализа применяемых ТСРДД, проектов развития и реконструкции УДС и придорожной обстановки.

Одним из действенных средств управления дорожным движением являются дорожные знаки. Малый объем капитальных вложений, быстрота и возможность постепенного выполнения работ, отсутствия необходимости закрытия участков УДС, послужило причиной для рекомендации включения работ по установке дорожных знаков в разряд первостепенных мероприятий.

На улично–дорожной сети г. Бодайбо можно выделить ряд типичных мест, требующих одинакового подхода к применению технических средств организации движения. К таким местам относятся:

    - нерегулируемые светофорами перекрестки;

    - схемы движения грузовых транспортных средств и транспортных средств, перевозящих опасные грузы;

    - кривые в плане;

    - нерегулируемые светофорами пешеходные переходы;

    - участки дорог, на которые имеется выход с территорий детских учреждений (школ, лицеев, учебных комбинатов);

    - остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта;

    - стоянки транспортных средств;

    - участки улиц, на которых запрещена стоянка транспортных средств или движение транспортных средств;

    - искусственные неровности, пешеходные зоны и др.

3.2.2 Предложения по внедрению технических средств на пересечениях

Очередность проезда нерегулируемых светофорами перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей определена знаками приоритета. Для упорядочения проезда перекрестков необходимо установить в соответствии с предлагаемой схемой организации дорожного движения (см. чертежи марки ОДД по улицам) следующие недостающие знаки приоритета:

    - 2.4 «Уступите дорогу» на второстепенных улицах, не обозначенных  знаками приоритета,

    - знаки 2.1 «Главная дорога» перенести ближе к перекрестку, демонтировать знаки, установленных в начале участка главной дороги;

    - 2.5 «Движение без остановки запрещено» – в местах с необеспеченным треугольником видимости;

    - 8.13 «Направление главной дороги» в местах, где главная дорога меняет направление;

    - 5.21 «Жилая зона» на въездах в жилую зону и  5.22 «Конец жилой зоны»   на выездах из жилой зоны.

Проектом рекомендовано не менять существующие приоритеты движения на пересечениях.

3.2.3 Предложения по внедрению технических средств на пешеходных переходах

В г. Бодайбо пешеходные переходы расположены на перегонах улиц и на перекрестках. Пешеходные переходы на перегонах улиц могут сопровождаться искусственными неровностями с целью принудительного снижения скорости транспортных средств.

Для организации движения на пешеходных переходах на перекрестках и перегонах рекомендуется применение следующих технических средств организации дорожного движения:

    - информационно – указательные знаки 5.19.2 и 5.19.1 «Пешеходный переход» с желтыми экранами для информирования участников движения о наличии и расположении пешеходного перехода;

    - дорожная разметка 1.1 для запрещения обгона и обозначения ширины полосы движения;

    - дорожная разметка 1.14.1 желто-белого цвета для информирования участников движения о наличии и расположении пешеходного перехода;

    - дорожные ограждения перильного типа для канализирования движения пешеходов через проезжую часть;

    - обустройство подходов к пешеходным переходам.

Проектом на ряде улиц предложено организовать дополнительные пешеходные переходы:

- по ул. А.Сергеева в районе маг. «Удачный»;

- по ул. Иркутской в районе ПК 0+294;

- по ул. Иркутской в районе УЛ. Сорокинской;

- по ул. Иркутской в районе ул. Ремесленной;

- по проезду СМП в районе школы №4.

3.2.4 Предложения по внедрению технических средств в районах расположения искусственных неровностей

При обустройстве искусственных неровностей следует руководствоваться требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности».

Проектом рекомендуется в ряде случаев сдвинуть искусственные неровности в соответствии с требованиями нормативных документов (ул. А. Сергеева в районе ул. Лыткинской, ул. Урицкогов районе ул. 8-го Марта.

Размеры элементов искусственных неровностей (ИН) следует принимать в зависимости от состава транспортного потока и от требуемого в проекте ограничения максимально допустимой скорости движения в соответствии рекомендациями ГОСТ Р 52605-2006 (таблицы 1, 2,3).

При организации искусственных неровностей  скорость преодоления  их может быть изменена от рекомендуемой в проекте, исходя из технических характеристик применяемых ИН.

Для организации движения в зоне расположения ИН в зависимости от ситуации рекомендуется применение следующих технических средств организации дорожного движения:

    - предупреждающие знаки 1.17 и предписывающие 5.20 «Искусственная неровность» для информирования водителей о наличии искусственных неровностей;

    - запрещающие знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» для регулирования скоростного режима, причем, ограничение скорости до 30 км/ч рекомендуется перед ИН длиной 5м (на участках УДС с общественным транспортом), перед ИН совмещенными с пешеходными переходами. На других участках УДС перед ИН предусмотрено  ограничение скорости до 20 км/ч;

59

информационно – указательные знаки 5.19.2 и 5.19.1 «Пешеходный переход» для информирования участников движения о наличии и расположении пешеходного перехода в зоне ИН;

    - знаки дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия» для информирования водителей о зоне действия знаков 1.17 и 3.24;

    - дорожная разметка 1.1 для запрещения обгона и обозначения ширины полосы движения;

    - дорожная разметка 1.14.1 для информирования участников движения о наличии и расположении пешеходного перехода;

    - дорожная разметка 1.25 для информирования водителей о наличии и расположении искусственных неровностей;

    - дорожные ограждения перильного типа для канализирования движения пешеходов через проезжую часть.

Необходимо обеспечить видимость пешеходных переходов в темное время суток. Средняя горизонтальная освещенность покрытия зависит от категории улиц и интенсивности движения транспортных средств и должна соответствовать нормируемым значениям согласно (таблица 11 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»).

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 ед/ч следует предусматривать повышение нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение уровня освещения может быть достигнуто за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п.

3.2.5 Предложения по внедрению технических средств на автозаправочных станциях

Расположение автозаправочных станций приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Расположение автозаправочных станций на УДС города

| № п/п | Адрес | Количество колонок шт | Вместимомость емкостей, м. куб. | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Берёзовая уч. № 18 | 2 |  | ООО "БЭК" |
| 2. | ул. Артема Сергеева, 1 | 4 | 60 | ИП Ерошенко И. В. |
| 3. | ул. Иркутская, 2а | 6 | 240 | ООО «Негоциант» |
| 4. | ул. Солнечная, 21 | 4 |  | ОАО «Первенец» |
| 5. | ул. Иркутская, 1е | 4 |  |  |
| 6. | пер. Технический, 17 |  | 186 | «Лензолотодортранс» |
| 7. | ул. Таежная, 15 |  | 420 | «БЭК» |
| 8. | Склад ГСМ мик. Колобовщина |  | 42000 | ООО «Ленская золоторудная компания» |

Для организации раздельного въезда – выезда на территорию АЗС в соответствии с требованиями НПБ 111–98, а также для повышения безопасности движения в зависимости от ситуации на АЗС и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 рекомендуется применение следующих технических средств ОДД:

- знаки приоритета 2.4 «Уступите дорогу» для информирования водителей о порядке выезда с территории АЗС;

- запрещающие знаки 3.1 «Въезд запрещен» для организации раздельного въезда – выезда; не в полном объеме применены знаки 3.1 «Въезд запрещен» на участках УДС с организацией одностороннего движения;

- информационно – указательные знаки 4.1.1 для организации раздельного въезда – выезда;

    - знаки сервиса 7.3 «Автозаправочная станция» для информирования водителей о наличии АЗС;

    - дорожная разметка 1.11 для организации въезда – выезда;

    - дорожная разметка 1.13 для информирования водителей о порядке выезда с территории АЗС;

    - дорожная разметка 1.16 для обозначения траекторий движения транспортных средств;

    - направляющие столбики для обеспечения видимости внешнего края обочин в темное время суток;

    - дорожная разметка 1.13 для информирования водителей о порядке выезда с территории АЗС;

    - дорожная разметка 1.16 для обозначения траекторий движения транспортных средств;

    - направляющие столбики для обеспечения видимости внешнего края обочин в темное время суток.

3.2.6. Предложения по внедрению технических средств в районе массового выхода детей на проезжую часть

На участках проезжей части, на которые имеется выход с территорий общеобразовательных  учреждений (в городе имеется четыре общеобразовательные школы, Горный техникум, дом детского творчества, детская музыкальная школа,  три начальных школы и др.), для информирования водителей о возможном внезапном появлении детей на проезжей части с целью предотвращения возможных ДТП рекомендуется применение следующих технических средств организации дорожного движения с учетом поправок Госавтоинспекции  в национальные стандарты в области дорожной безопасности, утвержденными 09.12.2013г. Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии изменениями:

    - основных и повторных предупреждающих знаков 1.23 «Дети» для информирования водителей о возможном внезапном появлении детей на проезжей части;

    - знаков дополнительной информации (таблички) 8.2.1 «Зона действия» для информирования водителей о зоне действия знаков 1.23;

    - запрещающих знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» для регулирования скоростного режима в районе нерегулируемых светофорами пешеходных переходах на перегонах;

    - использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне;

    - использование дорожных знаков 5.19 «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета, а также дополнительное оборудование их желтым мигающим сигналом светофора;

    - дорожная разметка 1.24.1 для дублирования знаков 1.23.

Установка светофоров Т.7 предусмотрена по Проезду СМП в районе школы №4, ул. Урицкого в районе школы №1 и детского сада.

3.2.7. Предложения по внедрению технических средств в районе остановочных пунктов городского пассажирского транспорта

Остановочные пункты городского пассажирского транспорта расположены практически на всех основных улицах г. Бодайбо. Для повышения безопасности движения в районе остановочных пунктов в зависимости от ситуации и существующего оборудования рекомендуется применение следующих технических средств организации дорожного движения и осуществление планировочных решений:

    - двухсторонние информационно – указательные знаки 5.16 «Место остановки автобуса и троллейбуса» для информирования участников движения о наличии и расположении остановочного пункта;

    - дорожная разметка 1.17 для организации въезда – выезда подвижного состава городского пассажирского транспорта в местах остановки без заездного кармана или кармана с размерами, менее нормативных;

    - дорожная разметка 1.1, 1.11 для организации въезда – выезда подвижного состава городского пассажирского транспорта в, отделенных от основной проезжей части заездным карманом;

    - обустройство заездного кармана;

    - обустройство посадочной площадки;

    - установка павильона.

Проектом предложен перенос  остановочных карманов по ул. Иркутской, ул. А.Сергеева, ул. Труда, ул. Солнечной и др.

Предложения по обустройству, строительству и реконструкции остановок отражены в чертежах марки ОДД.

3.2.8. Предложения по внедрению технических средств в районе стоянок и парковок автотранспорта

Существующие и проектируемые стоянки и парковки транспортных средств расположены практически на всех улицах г. Бодайбо. Для информирования участников движения о наличии стоянки в зависимости от ситуации и существующего оборудования рекомендуется применение следующих технических средств ОДД:

    - информационно – указательные знаки 6.4 «Место стоянки»;

    - знаки дополнительной информации 8.6.1, 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» для информирования водителей о способе постановки транспортного средства на стоянку;

    - дорожная разметка 1.1 для обозначения границ стояночных мест транспортных средств;

    - дорожная разметка 1.7 для обозначения края проезжей части в районе стоянки.

Предложения по обустройству стоянок и парковок автотранспорта приведены в чертежах марки ОДД.

3.2.9. Предложения по внедрению технических средств в районе зон ограничения движения

Перед кривыми в плане на опасных участках, где минимальное расстояние видимости, обеспечивающее безопасность движения при данной скорости, не соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2004, установить недостающие знаки и переустановить существующие:

    - предупреждающие знаки 1.11.1, 1.11.2 ««Опасный поворот» и 1.12.1, 1.12.2 «Опасные повороты» для информирования водителей о поворотах;

    - запрещающие знаки 3.20 «Обгон запрещен», 3.21 «Конец зоны запрещения обгона» для запрещения обгона;

    - 3.24 (50км/час) «Ограничение максимальной скорости», выполнив требование ступенчатого снижения скорости;

    - дорожная разметка 1.1 для запрещения обгона и обозначения ширины полосы движения.

Дорожные знаки установить с учетом расстояние видимости.

На участках  улиц, на которых запрещена остановка транспортных средств с целью повышения пропускной способности проезжей части и предотвращения выезда транспорта на встречную полосу при объезде стоящих транспортных средств, для информирования участников движения о запрещении остановки рекомендуется применение следующих технических средств ОДД:

    - запрещающие знаки 3.27 «Остановка запрещена» для информирования о запрещении остановки;

    - знаки дополнительной информации (таблички) 7.2.2 «Зона действия» для информирования водителей о зоне действия знаков 3.27;

    - дорожная разметка 1.4 для информирования водителей о запрещении остановки на данном участке.

Участки улиц, на которых запрещена стоянка ТС с целью повышения пропускной способности проезжей части рекомендуется применение дорожной разметки 1.10 и  установка знаков 3.28.

Схема участков УДС с ограничением стоянки и остановки транспортных средств приведена на чертежах марки ОДД.

Для ограничения движения по ведомственному признаку при выезде из госучреждений, больничных учреждений, рынка и других учреждений возможна установка запрещающего знака 3.2 «Движение запрещено».

Для организации движения грузового транспорта необходимо установить в районе перекрестков запрещающие знаки 3.2 «Движение запрещено», 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено» совместно с табличками 8.4.1 «Направление движения» в соответствии со схемой организации движения грузового транспорта.

Движение  грузового транспорта разрешено по улицам Технической, Солнечной, А.Сергеева, Первомайской, частично по Стояновича, Иркутской в западной промзоне, Сибирской.

В местах расположения искусственных неровностей, на участках кривых в плане и в местах массового выхода детей на проезжую часть рекомендуется установка запрещающих знаков  3.24 «Ограничение максимальной скорости» для введения ограничения скоростного режима.

3.2.10. Обоснование целесообразности введения светофорного регулирования

Наибольшую сложность в организации дорожного движения представляют нерегулируемые светофорами перекрестки с высокоинтенсивными транспортными и пешеходными потоками.

Движение на вышеуказанных перекрестках характеризуется повышенными задержками транспорта со стороны второстепенных направлений, сложностью осуществления маневра левого поворота и перехода проезжей части пешеходами, высокой аварийностью. В таких случаях рекомендуется осуществление принудительного регулирования движения участников дорожного движения при помощи светофоров.

Для перекрестков произведен сравнительный анализ показателей:

    - теоретически допустимой и существующей интенсивности движения транспортных потоков по главным и второстепенным улицам;

    - наличия совершенных ДТП в районе перекрестков;

    - непроизводительных задержек транспорта;

    - организации пешеходного движения.

Анализ показал целесообразность введения светофорного регулирования согласно условиям 1,2 и 3 табл. 10 ГОСТ Р 52289-2004 на ряде пересечений, указанных в табл. 3.2.

Таблица 3.2 - Сравнительный анализ теоретической и существующей интенсивности движения транспортных потоков

| Наименование перекрестка | Число полос движения в одном направлении |  | Интенсивность движения транспорта по главной дороге в двух направлениях, привед. ед./ч |  | Интенсивность движения транспорта по второстепенной дороге в одном направлении, привед. ед./ч |  | Интенсивность движения пешеходов в одном направлении, чел./ч |  | Количество ДТП (погибших-раненых), совершенных в 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главная дорога | Второстепенная дорога | Теоретически допустимая | Существующая | Теоретически допустимая | Существующая | Теоретически допустимая | Существующая |  |
| Ул. Урицкого – ул. Аэропортная | 1 | 1 | 500 | 450 | 150 | 140 | 150 | 250 |  |
| Ул. Урицкого - ул. П.Поручикова | 1 | 1 | 500 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| Ул. Мира – ул. Труда | 1 | 1 | 410 | 350 | 175 | 120 | 150 | 150 |  |
| Ул.Иркутская – ул. Техническая | 1 | 1 | 380 | 210 | 190 | 135 | 150 | 150 |  |
| Ул. Мира – ул. Ул. Урицкого | 1 | 1 | 380 | 420 | 190 | 615 | 150 | 250 |  |
| Ул. Урицкого – ул. Р.Люксембург | 1 | 1 | 750 | 840 | 75 | 190 | 150 | 150 |  |
| Ул. Мира – ул. Стояновича | 1 | 1 | 380 | 360 | 190 | 125 | 150 | 150 |  |
| Ул. Мира – ул. К.Либкнехта | 1 | 1 | 750 | 810 | 75 | 150 | 150 | 150 |  |
| Ул. Мира – ул. Иркутская | 1 | 1 | 580 | 565 | 125 | 140 | 150 | 150 |  |
| Ул. Р.Люксембург – ул. 30 лет Победы | 1 | 1 | 380 | 320 | 190 | 150 | 150 | 150 |  |
| Ул. Р.Люксембург – ул. Стояновча | 1 | 1 | 380 | 360 | 190 | 130 | 150 | 150 |  |
| Примечание – Цветом выделены перекрестки, где целесообразно введения светофорного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение светофорного регулирования на трех перекрестках повлияет на работу сети в целом позитивно и позволит сократить число конфликтов транспортных и пешеходных потоков (ТП и ПП). Строительство светофорных объектов возможно при условии проведения мероприятий реконструктивного порядка по выравниванию продольного профиля на предлагаемых пересечениях.

3.2.11. Дополнительные организационные мероприятия

Для организации безопасного передвижения пешеходов на УДС г. Бодайбо проектом предлагается внедрить дополнительно следующие организационные мероприятия:

    - обустроить пандусы на подходах к пешеходным переходам;

    - на рекомендуемых светофорных объектах установить табло обратного отсчета времени индикации сигнала светофора;

    - рекомендуется использовать знаки II типоразмера со световозвращающей поверхностью;

    - для канализирования пешеходов и предотвращения неконтролируемого выхода пешеходов на проезжую часть улиц рекомендуется установить недостающие дорожные ограждения перильного типа в районе детских учреждений и рекомендуемых светофорных объектов. Рекомендации по установке дорожных ограждений перильного типа приведены на чертежах ОДД.

В целях повышения безопасности движения возможно расположение пешеходных ограждений вдоль тротуаров.

3.2.12. Проектные решения по монтажу дорожных знаков

В проекте предусмотрен частичный демонтаж стоек и дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные», ГОСТ Р 52289-2004 «ТСРД».

Знаки дорожные крепить на стойках, существующих опорах, павильонах, светофорных стойках.

Перечень дорожных знаков, необходимых для установки, приведены по каждой улице отдельно в ведомости установки дорожных знаков.

Для крепления дорожных знаков у проезжей части рекомендуется использовать стойки высотой не менее 3,5м, а для крепления знаков 1.34 «Направление поворота» высотой не менее 1.5м.

Стойки дорожных знаков изготовить из оцинкованных труб или использовать готовые конструкции, при установке заглубить не менее, чем на 2м. Детали крепления красить в  цвета аналогичные установленным стойкам. Элементы крепления не должны выступать на лицевую сторону знака.

Привязки знаков выполнены по пикетажам. Вторая привязка согласно ГОСТ Р 52289-2004 должна составлять от 0,5м до 2,0м. При наличии тротуара, прилегающего к проезжей части, знаки установить за тротуаром (см. рис. 3.2). Окончательное место установки дорожных знаков уточнить при производстве работ.

Рисунок 3.2 – Типовое размещение знаков в поперечном профиле дороги в населенных пунктах (ГОСТ Р 53389-2004, рис.В.1).

3.2.13 Проектные решения по выполнению разметки

На схемах организации дорожного движения указаны номер разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ее длина,   расположение пешеходных переходов.

Разметка должна выполняться красками, термопластичными массами или другими материалами по технической документации, согласованной с МВД РФ. Использование краски предпочтительнее, что связано с возможностью механизировать процессы разметки.

Разметкой 1.1 обозначить осевые линии на участках улиц, границы полос, границы участков проезжей части, на которые въезд запрещен (островки безопасности, направляющие островки), осевые линии на кривых в плане, перед перекрестками, перед пешеходными переходами, границы стояночных мест на стоянках и парковках автотранспорта. Размер одного стояночного места выбран в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ВСН 23-75 в зависимости от вида транспортного средства и схемы расстановки на стоянке.

Места, предназначенные для перехода проезжей части пешеходами, обозначить разметкой 1.14.1 в соответствии с ГОСТ Р 51256-99. Ширина размеченного пешеходного перехода выбрана исходя из интенсивности пешеходного движения 4м. Разметку  наносить параллельно оси движения.

При отсутствии заездных карманов на остановочных пунктах предусмотреть разметку 1.17. Протяженность разметки 1.17 для остановок автобусов принять не менее 15м.

Разметкой 1.13 обозначить места остановки транспортных средств   при наличии знака 2.4, разметкой  1.21 обозначить места остановки транспортных средств при наличии знака 2.5.

Разметку 1.13 наносить под прямым углом к оси движения.

Приближение к разметке 1.13 обозначить разметкой 1.20.

Направляющие островки безопасности обозначить разметкой 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.

Разметку 1.24.1 нанести для дублирования предупреждающих знаков 1.23 «Дети».

С помощью дорожной разметки 1.25 информировать водителей о наличии и расположении искусственных неровностей.

На ряде улиц рекомендуется нанести краевую линию с помощью разметки 1.2.1.

В проекте для нанесения разметки рекомендовано использовать белую и желтую разметочную краску «Штоллрефлекс  Д 1163» производства ООО «ТАУ-С» г. Смоленск  и другие высокотехнологичные материалы.

Однако горизонтальная разметка, нанесенная красками – даже теми, которые обладают высокой износостойкостью, в климатических условиях России служит не более года.

Для повышения износостойкости до двух и более лет сегодня используют пластики горячего  (термопластики) и холодного нанесения.

Для повышения износостойкости до двух и более лет при холодном способе нанесения используют холодный пластик. В последнее время применение холодного пластика стало технически более доступным, главным образом, за счет снижения затрат на нанесение.

Наибольшую устойчивость к истиранию имеет холодный (тонкослойный) спрей-пластик (толщина слоя 0,8-1,5мм), к дополнительным преимуществам которого является его способность обеспечивать высокое качество и скорость нанесения разметки в более широких интервалах температур, чем это возможно для других материалов. Такой пластик рекомендуется наносить на дорогах и улицах с низкой интенсивностью. для пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, элементов разметки на парковках, для дублирования знаков.

Для нанесения разметки спрей-пластиком рекомендовано использовать Б-АК-51-С «ШТРИХ», «КРОНПЛАСТ», «Роспласт» (группа компаний «СТиМ»), «HighwaySprayPlast» и др.

Толстослойный холодный пластик (толщина 2-3мм) имеет смысл использовать для тех элементов, где затруднительно применять механизированное нанесение. Например, для пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, элементов разметки на парковках, для дублирования знаков, «стрел» и основной разметки.  Хорошим примером в этом плане может служить нанесение «цветной разметки».

Для нанесения разметки толстослойным холодным пластиком рекомендовано использовать пластики «ТЕХНОПЛАСТ» производства кампании «Технопласт» г.Москва, «НОВОПЛАСТ» со светоотражающими шариками, «Штоллрефлекс Д 1249» производства ООО «ТАУ-С» г. Смоленск, «GoldPlast» и др.

Термопластики представляют собой терморазмягчаемый пластичный материал на основе полимерного связующего, содержащий пигменты и наполнители, образующий после отверждения непрозрачные лакокрасочные покрытия с высокой функциональной долговечностью.

Предназначен для нанесения на дорожное покрытие автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием.

Из пластиков горячего нанесения для нанесения горизонтальной разметки автомобильных дорог хорошо себя зарекомендовал термопластик «Коломна-Терм» производства ООО «ГеоПроМакс» г. Коломна и  термопластик «Экватор» производства ГК «СТИМ» г. Брест. Продукция выпускается всех цветов, предусмотренных стандартами РФ. Наносится ручными пластомаркерами или специальной разметочной техникой.

Нанесение разметки дорогостоящими пластиками будет оправдано только при покрытии проезжей части дорог асфальтобетоном хорошего качества.

Ведомость дорожной разметки приведены по каждой улице отдельно. Для установки пешеходных ограждений перильного использовать конструкции, использующиеся в настоящий момент на УДС г. Бодайбо, или другие конструкции.

3.2.14.  Проектные решения по установке ограждений, рекомендации по освещению проезжей части

Для установки предлагаемых в проекте пешеходных ограждений перильного типа в районе пешеходных переходов, остановочных пунктов, светофорных объектов использовать конструкции, использующиеся в настоящий момент на УДС города, или другие конструкции.

Удерживающие ограждения барьерного типа рекомендовано установить на обочинах проезжей части по ул. А.Сергеева от ул. 8-го Марта до пер. Коммунального и в районе ул. Мира.

В проекте даны рекомендации по установке сигнальных столбиков по ул. Иркутской в районе ул. Депутатской, на которых не предусмотрено искусственное освещение,  для обеспечения видимости внешнего края обочин и опасных препятствий в темное время суток.

Проектом рекомендовано строительство тротуаров на следующих участках УДС:

- по ул. А.Сергеева от ул. Мира до ул. Ремесленной с одной стороны;

- по ул. Иркутской  от ул. Ремесленной до ООТ  с одной стороны и частично с 2-х сторон;

- по ул. Карла Либкнехта с одной стороны;

- по ул. 8-го Марта с одной стороны.

В проекте даны рекомендации по освещению проезжей части основных ул. Иркутской в районе ул. Солнечной, где не обеспечена нормируемая освещенность по СП 52.13330.20.2011 «Естественное и искусственное освещение»  (таблице 16) -  6-10лк. На второстепенных улицах в частном секторе норма освещения 2-4лк, поэтому необходимости в строительстве дополнительных опор освещения нет.

Рекомендации по обеспечению видимости пешеходных переходов даны в разделе 3.2.5.

# 3.3 Рекомендации по организации строительства

# 3.3.1 Методы производства строительно-монтажных работ

Для выполнения строительных работ предусмотреть:

    - бурение скважин;

    - монтаж оборудования;

    - нанесение разметки.

Основные работы при строительстве рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

    - бурение скважин и устройство присыпных берм;

    - установка стоек дорожных знаков и ограждений;

    - восстановление дорожного покрытия и зеленых насаждений;

    - монтаж дорожных знаков;

    - нанесение разметки.

Перед началом земляных работ необходимо получить разрешение на производство земляных работ от владельцев инженерных сетей.

Монтаж стоек должен выполняться после окончания строительных работ. Оборудование на объект доставлять непосредственно перед установкой.

Дорожную разметку нанести после установки знаков, регламентирующих условия движения. Для нанесения разметки использовать специальную краску, рекомендуемую в проекте, или аналогичные виды красок, схожие по техническим характеристикам и используемые в данной местности.

# 3.3.2 Мероприятия по охране труда

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться в соответствии с «Типовыми инструкциями по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства» от 13 марта 1995г. №18-22.

В процессе производства строительных работ должны соблюдаться требования по технике безопасности в строительстве. Мероприятия по охране труда должны быть определены исходя из характера выполнения работ и включают в себя:

проведение инструктажа;

    - выдача необходимых средств индивидуальной защиты;

    - выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные устройства и приспособления);

    - обустройство санитарно-бытовыми помещениями.

3.3.3 Потребности в основных строительных материалах, транспортных средствах, энергетических ресурсах

Потребность в строительных машинах, транспортных средствах определяется видом работ:

    - для доставки оборудования, материалов и инструментов необходимы бортовой автомобиль грузоподъемностью 3т и самосвал;

    - для бурения скважин – буровая установка;

    - для монтажа оборудования, фундаментов – автокран грузоподъемностью 5т;

    - для монтажа дорожных знаков– телескопическая вышка;

для сварочных работ – электросварочный агрегат.

72

Место производства работ расположено в черте города, в связи с чем доставка людей от базы до места работы осуществляется маршрутными автобусами или транспортом подрядчика.

Для оперативной связи места производства работ с базой использовать городскую телефонную связь или мобильные средства связи

3.4 Мероприятия по реконструкции и развитию улично-дорожной сети

3.4.1 Предпосылки для реконструкции и развитию улично-дорожной сети

Предложения по реконструкции УДС составлены на основе анализа:

    - загрузки транспортных узлов;

    - дорожно-транспортных происшествий;

    - маршрутов движения ГПТ и условий их движения;

    - организации и обустройства остановочных пунктов;

    - соответствия геометрических параметров улиц их категории,

а также с учетом:

    - перспективных маршрутов движения ГПТ;

    - схем движения грузового транспорта и с опасными грузами;

    - предложений Генплана города.

Не смотря на имеющуюся неравномерность в загрузке магистралей, в данном проекте не рассматривались мероприятия развитием УДС со строительством дублирующих магистралей.

Анализ загрузки магистралей и анализ ДТП показали, что на сегодняшний день магистрали, в основной массе, загружены лишь на 10-30 процентов, все улицы проезжие, и перепробегов транспорта практически нет.  Абсолютные показатели ДТП по своей величине невелики, нет устойчивых очагов ДТП.

Мероприятия реконструктивного характера направлены на   реконструкцию проезжей части, связанные с ее уширением, или, со строительством светофорных объектов, недостающих тротуаров и заездных карманов на остановочных пунктах, а также с установкой бордюрных камней, рекомендаций об  обустройстве освещения.

Очередность проведения реконструкции определена исходя из: загрузки улиц; наличия ДТП; возможностей средств ОДД; назначения улиц в основных городских транспортных связях (классификация улиц).

3.4.2 Мероприятия по реконструкции и строительству улично-дородной сети

Предложения ранее перечисленных организационно-регулировочных мероприятий, направленных на снижение напряженности на подходах к перекресткам, показало, что на ряде пересечений не удастся разгрузить перекрестки предлагаемыми методами. В таких случаях результативными могут оказаться только мероприятия реконструктивного характера.

Увеличение пропускной способности частично может осуществляется за счет строительства светофорных объектов. Это мероприятие не требуют значительных материальных затрат и позволяет снизить задержки на подъездах к перекрестку, где наблюдаются задержки автотранспорта  в часы «пик», улучшить скоростные показатели улиц, обеспечить возможность маневрирования.

Проектом предложено строительство светофорных объектов на следующих пересечениях:- ул. Мира – ул. Урицкого;- ул. Урицкого – ул. Р.Люксембург;- ул. Мира – ул.К.Либкнехта.

Согласно Генплана проектом предлагается строительство ул. Первомайской, проходящей по восточной промзоне вдоль взлетной полосы и далее огибая гольц в восточной части города, через лесной массив с выходом на  автодорогу «Бодайбо – Кропоткин», общей протяженностью 8,7 км, и строительство участков магистральной дороги районного значения по ул. Стояновича. В настоящее время движение автобусов и грузового транспорта осуществляется по ул. Первомайской, не имеющей твердого покрытия, а по ул. Стояновича, частично имеющего асфальто-бетонное покрытие, частично – щебеночное, частично  -  без покрытия.

Предлагаемое мероприятие позволит организовать в полной мере движение грузового и пассажирского транспорта на выход из городской черты до автодороги «Бодайбо – Кропоткин» и даст эффект при систематизации движения грузового транспорта в городской черте. Предложения по ограничению движения грузового транспорта в центральную часть города представлены на рис.1.1.

Чтобы обеспечить  удобные выходы на региональные автодороги выходы на внешние автодороги необходимо строительство мостовых переходов через. Р. Витим и р. Висяга, а также подходы к ним.

Предложения по уширению УДС представлены на рис 3.3 и чертежах ОДД.

Рис. 3.3 – Предложения по реконструкции УДС.

3.5 Предложения по оптимизации схемы движения городского пассажирского транспорта.

Для того, чтобы система городского пассажирского транспорта (ГПТ) могла обеспечить регулярную и удобную перевозку пассажиров при минимально возможной затрате времени, необходимо правильно организовать движение по улично-дорожной сети.

Улицы, принимающие основную нагрузку по обеспечению пропуска пассажиропотоков, ул. Урицкого, А.Сергеева, Мира, Техническая и др. имеют участки проезжей части 7-8м. Некоторые улицы  имеют участки с проезжей частью 6м и менее, и не позволяют в полном объеме обеспечить функционирование общественного транспорта.

В часы «пик», когда  наблюдаются наибольшая загрузка автотранспортом, наибольшая вероятность нарушений графиков движения маршрутного транспорта.

Для улучшения работы маршрутной сети ГПТ и повышения уровня качества обслуживания пассажиров в последние годы городскими службами проделывается значительная работа. Однако анализ работы ГПТ показал необходимость проведения ряда мероприятий организационного и строительного характера.

На чертежах ОДД отражены рекомендации по устранению недостатков в районе остановочных и конечных пунктов ГПТ.

Основные предложения касаются строительства заездных карманов глубиной не менее 3м на остановочных пунктах, не оборудованных заездными карманами, или рекомендованных к переносу, увеличения границ  и радиусов существующих заездных карманов, не соответствующих требованиям ОСТ 218.1.002-2003 для увеличения пропускной способности магистралей. Практика других городов  показывает насколько эффективно это мероприятие. Задержки по сети могут сократиться до 2%, а на отдельных улицах  - до 10%. Поэтому можно рекомендовать строительство заездных карманов или реконструкцию существующих, как первоочередную меру, способствующей улучшению работы всей УДС.

Расположение остановочных пунктов должно обеспечивать безопасность движения пассажиров при выходе из автобуса и переходе проезжей части в районе остановочного пункта. Для этой цели рекомендуется располагать остановочные пункты в противоположных направлениях относительно друг друга таким образом, чтобы была возможность организации между ними пешеходного перехода. При невозможности выполнения этого условия остановочные пункты следует относить к пересечениям улиц, где движение пешеходов организовано с помощью знаков, разметки или светофоров.

Предлагаемые данным проектом мероприятия по строительству        и реконструкции УДС в целом позволят улучшить работу маршрутов ГПТ на УДС.

Включение в маршрутную сеть ГПТ других дополнительных улиц и участков улиц, которые не задействованы в существующей системе, проблематично из-за несоответствия ширины проезжей части к параметрам, соответствующим требованиям СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Выводы

Для улучшения работы ГПТ необходимо проведения следующих мероприятий общего плана:

    - приведение ширины проезжей части улиц, где проходят маршруты общественного транспорта к параметрам, соответствующим требованиям СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (крайняя полоса движения при наличии движения автобусов должна быть не менее 4м);

    - строительство заездных карманов в районе остановочных пунктов и реконструкция существующих для обеспечения достаточной вместимости);

    - максимального исключение движения грузового транспорта в центральной части города;

    - разработка новых технологий организации движения на пересечениях (светофорное регулирование);

    - обустройство пешеходных переходов в районе остановок;

    - обустройство дорожных ограждений перильного типа в районе остановочных пунктов.

Для дальнейшей оптимизации маршрутной сети ГПТ и разработки проекта по совершенствованию схемы движения маршрутного пассажирского транспорта г. Бодайбо необходимо провести исследование работы ГПТ по следующим параметрам:

пассажирооборот остановочных пунктов;

    - объем перевозок по маршрутам;

    - данные о пересадочности пассажиров.

Реорганизация маршрутной сети ГПТ с учетом планируемого роста жилых районов должна включать следующие виды работ:

    - определение потребного количества транспорта на маршрут;

    - расчет маршрутных интервалов движения;

    - расчет матриц пассажиропотоков;

    - определение конечных пунктов с учетом развития городских территорий;

    - рабочее проектирование остановочных комплексов с предварительным определением мест их размещения;

    - рабочее проектирование реконструкции существующих остановочных пунктов;

    - оформление паспортов маршрутов.

3.6 Предложения по размещению и обустройству стоянок и парковок

3.6.1 Предложения по размещению и обустройству стоянок и парковок

В ходе обследования и сбора исходных данных выявлены недостатки в местах парковки автотранспорта на проезжей части, когда пропускная способность улицы снижается из-за отсутствия внеуличных автостоянок (см. раздел 2.6), а значит увеличения лишних опасных маневров на магистралях. Ликвидировать эти «узкие» места можно введением ряда ограничений и организацией внеуличных стоянок и парковок в пределах данных участков улиц.

Основные рекомендации относительно существующих парковок и стоянок автотранспорта сводятся к следующему:

- нанести дорожную разметку 1.1 в границах парковки;

- установить дорожный знак 6.4;

- организовать въезд-выезд со стоянки;

- разделить транспортные и пешеходные потоки;

- обозначить радиусы стояночного кармана бордюрным камнем,

- обозначить, при необходимости, стояночные мечта для инвалидов.

Предложенные проектом мероприятия, направленные на упорядочение работы стоянок и парковок и организацию новых  отражены в чертежах марки ОДД.

Территория внутри существующей застройки микрорайонов не позволяет организовать крупные стоянки автотранспорта, обеспечивающие потребности микрорайонов в постоянном хранении транспорта.

Для постоянного хранения автотранспортных средств в городе существует несколько гаражных кооперативов и большое количество гаражных объединении вместимостью от 2 более гаражей, а также одиночных индивидуальных гаражей.

Большое количество гаражей находятся внутри застроенной жилой территории. В связи с чем, жилые дома попадают в санитарно-защитную зону гаражей, что не допустимо согласно санитарно- эпедимилогическим требованиям.

Согласно генплана строительство гаражей предусматривается в санитарно защитных зонах промпредприятий и других объектов, а также в условиях многоэтажной застройки предусматривается строительство подземных и многоуровенных гаражей, обеспечивающих пешеходную доступность и не требующих больших площадей. В районах малоэтажной застройки гаражи размещаются на территории усадеб.

Размещение автостоянок для постоянного хранения автомобилей предлагается на территориях коммерческо-деловых зон, в зоне коммунально-складских объектов, а также на территории микрорайонов и кварталов с соблюдением санитарных разрывов.

Для реализации генерального плана дополнительная потребность составляет 1510 машино-мест, что составит 4,53 га.

3.6.2 Локальные нормативы обеспеченности стоянками объектов тяготения по структуре транспортного спроса

Нормы расчета количества парковочных мест для легковых автомобилей в условиях  г. Бодайбо  рассчитаны на основании требований СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и уровня автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей, определенного генпланом до 2025 года.

В таблице 3.3 приведены ориентировочные нормы расчета количества парковочных мест для легковых автомобилей на территории города.

Таблица 3.3 – Ориентировочные нормы расчета количества парковочных мест для легковых автомобилей на территории г. Бодайбо

| №п/п | Объекты посещения | Расчетная единица | Минимальное, оптимальное и максимальное число машино-мест на расчетную ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-управленческие учреждения: - окружного значения - городского значения | 100 сотрудников | 10-20-33 7-14-20 |
| 2 | Объекты коммерческо-деловой и финансовых сфер: - окружного значения - городского значения | 100 сотрудников | 10-25-33 7-16-20 |
| 3 | Научные и проектные организации, высшие учебные заведения | 100 сотрудников | 10-15-23 |
| 4 | Промышленные и коммунально-складские объекты | 100 сотрудников | 10-12-17 |
| 5 | Торг. центры, универсамы, магазины с площадью торг-х залов не более 500кв.м | 1000кв.м торг. площади | 18-95-100 |
| 6 | Рынки | 100 торг. мест | 50-50-63 |
| 7 | Рестораны, кафе | 100 мест | 10-16-20 |
| 8 | Театры, кинотеатры, ДК | 100 мест | 10-17-25 |
| 9 | Музеи, выставки, библиотеки | 100 мест | 10-14-20 |

Продолжение таблицы 3.3 – Ориентировочные нормы расчета количества парковочных мест для легковых автомобилей на территории г. Бодайбо

| №п/п | Объекты посещения | Расчетная единица | Минимальное, оптимальное и максимальное число машино-мест на расчетную ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Гостиницы: -высшей категории - прочие | 100 мест | 10-16-20 6-10-12 |
| 11 | Лечебные учреждения стационарного типа | 100 посещений | 3 -5-7 |
| 12 | Объекты физкультуры и спорта с местами для зрителей | 100 мест | 5-9-10 |
| 13 | Вокзалы | 100 пасс., прибыв-х в час | 15-17-20 |
| 14 | Жилые дома: - гостевые парковки -места хранения личного автотранспорта | 10 квартир | 10-10-12 |

3.7 основные мероприятия по снижению уровня аварийности

Количественный анализ ДТП за 8 месяцев 2017 года. показал, что количество ДТП снизилось в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ), снизилось число  погибших и пострадавших. Благодаря  проведению большой профилактической работы в детских учреждениях, предприятиях города, информированию через СМИ, абсолютные показатели остаются не высокими.

Как показал анализ имеющихся сведений о ДТП в г. Бодайбо, тенденции к росту количества ДТП на сегодня нет. Благодаря  проведению большой профилактической работы в детских учреждениях, предприятиях города, информированию через СМИ, абсолютные показатели остаются не высокими.

Проведенный топографический анализ, показал, что основная часть ДТП зарегистрирована на участках УДС, характеризующихся наибольшей интенсивностью движения транспорта и пешеходов, на пересечениях улиц, в местах  крупных скоплений транспорта, на участках с ограниченной видимостью.

Следовательно, в первую очередь рекомендуется произвести мероприятия, способствующие повышению общего уровня безопасности дорожного движения, именно на этих участках.

К основным мероприятиям по повышению общего уровня безопасности движения необходимо отнести следующие:

    - реконструкция проезжей части (приведение в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  радиусов для движения грузового и общественного транспорта, строительство новых участков улиц, приведение проезжей части в удовлетворительное состояние;

    - строительство мостовых сооружений через реки Витим и Бодайбо;

    - строительство светофорных объектов, введение прогрессивных методов управления светофорными объектами,

    - обустройство остановочных пунктов заездными карманами;

    - строительство новых и  обустройство существующих внеуличных стоянок транспортных средств.

Очередность проведения мероприятий в аварийных местах УДС  определена на основе анализа ДТП за 2016г. и 8 месяцев 2017г.

К мероприятиям по устранению недостатков в организации движения необходимо отнести следующее:

    - обустройство пешеходных переходов и подходов к ним;

    - строительство светофорных объектов;

    - разделение транспортных и пешеходных потоков;

    - дислокация дорожных ограждений;

    - обеспечение расположения остановочных пунктов ГПТ в соответствии с требованиями безопасности движения;

    - обеспечение водителей информацией об условиях видимости с помощью современных технических средств дорожного движения;

    - установка современных систем слежения и регистрации скоростных режимов на аварийных участках УДС;

    - введение ограничений для водителей и пешеходов с помощью средств организации дорожного движения;

    - внедрение прогрессивных методов управления светофорными объектами с использованием новейших технологий;

    - приведение средств оповещения водителей об условиях движения в соответствие с правилами дорожного движения и требованиям нормативных документов;

    - организация пешеходных переходов, удовлетворяющих требованиям безопасности.

Мероприятия, предлагаемые для устранения недостатков организации движения, выработаны на основе анализа следующих данных:

    - материалов обследования УДС г. Бодайбо, проведенных сотрудниками ООО «Институт системотехники» в 2017г.;

    - дислокации объектов притяжения пешеходных потоков;

    - коэффициентах загрузки в узлах;

    - дислокации расположения остановочных пунктов ГПТ;

    - данных о ДТП и их основных характеристиках.

Все работы по  благоустройству и реконструкции улиц, предложенные в данном разделе, должны рассматриваться с позиции повышения безопасности движения.

4  ВЫБОР КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В комплекс мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети и оптимизации схемы организации дорожного движения включены мероприятия, реализация которых даст максимальное улучшение показателей работы УДС, обеспечит наиболее безопасные условия движения и создаст необходимые условия для участников движения.

Этапы реализации комплекса мероприятий по совершенствованию УДС и ОДД определены в зависимости от эффекта, предполагаемого от внедрения.

Формирование мероприятий по этапам осуществлялось программно-целевым методом на усмотрение Заказчика в пределах  лимитов финансовых средств, выделяемых на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом возможных механизмов привлеченных средств бюджета округа, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников.

Состав мероприятий каждого этапа включает в себя взаимосвязанные мероприятия по перепланировке и развитию УДС, внедрению средств ОДД, позволяющих перераспределить транспорт по УДС, максимально использовать пропускную способность улиц и реорганизовать движение ГПТ. Рекомендуется каждые три года анализировать актуальность установки технических средств регулирования дорожного движения и каждые пять лет проводить анализ эффективности  существующей организации дорожного движения на УДС.

Первый этап (до 2019г.) включает в себя:

    - приведение существующей системы дислокации дорожных знаков, разметки и дорожных ограждений к реальным условиям по материалам проекта -чертежам марки ОДД ( на основных магистралях – в 2018г., по второстепенным – в 2019г.);

    - упорядочение маршрутов движения грузового транспорта с помощью ТСРД с целью исключения проезда грузовых средств в центральную часть города;

    - локальная реконструкция УДС в местах расположения остановок;

    - обустройство парковок и стоянок на УДС города, строительство дополнительных стояночных мест, ликвидация невостребованных;

    - строительство тротуаров и подходов к пешеходным переходам;

    - обустройство освещением улиц.

Второй этап (до 2022 г.) предусматривает:

    - введение светофорного регулирования на  трех рекомендуемых в проекте пересечениях при условии их реконструкции по выравниванию рельефа перекрестков;

    - реконструкция участков улиц Первомайской и Стояновича с нанесением асфальто-бетонного покрытия;

    - продолжение работ по строительству тротуаров;

    - продолжение работ по обустройству освещением улиц.

Третий этап (до 2025 г.) предусматривает:

    - строительство мостового сооружения через реку Витим и подходов к нему;

    - продолжение работ по строительству тротуаров.

Учитывая, что организационно-регулировочные мероприятия и локальная реконструкция УДС, рассчитанная до 2022 г. эффективны и наиболее приемлемы для условий г. Бодайбо, рекомендуется обратить внимание именно на них.

После 2025г. предусматривается окончание строительства мостовых сооружений, начатых в третьем этапе.

Предложенный к внедрению комплекса мероприятий по данным расчетам должен улучшить показатели работы УДС города в целом и на отдельных улицах.

Стоимость предлагаемых проектом мероприятий по укрупненным расчетам приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Стоимость предлагаемых проектом мероприятий по укрупненным расчетам

Стоимость предлагаемых проектом мероприятий по укрупненным расчетам

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость по укрупненному расчету, тыс. руб. | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап (до 2019г.) |  |  |  |  |
| 11 | Предложения по комплексному внедрению технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД) | 8 815,33 | Смета 02-01-01 |  |
| 32 | Локальная реконструкция УДС в местах расположения остановок (2штук) | 1394,36 | Смета 02-01-02 |  |
| 3 | Строительство тротуаров ( 1383,1кв.мприширине тротуаров 2,25м) | 1442,34 | Смета 02-01-03 |  |
| 4 | Строительство освещения (525 м) | 1515,08 | Объект аналог «Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе г.Омск». (31 опора) 260,967/31*7,87*1,02*1,18*19=1515,08тысрубстоимость 19опор освещения(525 м) в ценах 3 квартала 2017г Иркутская область |  |
|  | Итого по первому этапу: | 13 167,11 |  |  |
| Второй этап (до 2022 г.) |  |  |  |  |
| 21 | Предложения по строительству трех светофорных объектов при условии их реконструкции по выравниванию рельефа перекрестков (3шт.) | 3031,13 |  | Объект аналог «Разработка технологии управления светофорными объектами и схем размещения оборудования на 7 пересечениях г. Салехарда» 5149,45 тыс руб. 7 светофорных объектов в ценах 1 квартала 2012 г; 5149,45 /7/7,64*7,87*4=3031,13тыс.руб стоимость 4 светофорных объектов в ценах 3 квартала 2017г Иркутская область |
| 22 | Реконструкция улиц Первомайской(3,074км ширина 8,0м) и Стояновича(длина 1,2км ширина 7,0м) с нанесением асфальто-бетонного покрытия | 11314,60 |  | Смета 02-02-01 |
| 3 | Строительство тротуаров ( 2000кв.м) | 2085,770 |  | Смета 02-02-02 |
|  | Итого по второму этапу: | 16431,50 |  |  |
| Третий этап (до 2025 г.) |  |  |  |  |
| 1 | Строительство мостового сооружения через реку Витим | 15671860,00 |  | Объект аналог «Строительство моста через р. Зея в створе ул. Горького в Амурской области», стоимость. 13,8 мрд. руб в ценах 3 квартала 2013 г. (13800/6,93*7,87=15671,86 млн руб) в ценах 3 квартала 2017 . |
| 2 | Строительство тротуаров (1000кв.м) | 1042,914 |  | Смета 02-03-01 |
|  | Итого по третьему этапу: | 15672902,90 |  |  |

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Роль автотранспорта в создании неблагоприятной экологической ситуации в городе

Наряду с преимуществом, которое обеспечивает обществу развитая транспортная сеть, ее прогресс так же сопровождается негативными последствиями — отрицательным воздействием транспорта на окружающую среду. Автомобильный парк, является практически основным источником загрязнения окружающей среды, а также – одним из источников, создающих высокий уровень шума и вибрацией. Экологический ущерб от эксплуатации автотранспортных средств обусловлен токсичными выбросами. Ежегодно автотранспортными средствами выбрасывается в атмосферу более 12 миллионов тонн различных загрязняющих веществ: окиси углерода, окислов азота и серы, углеводородов, сажи и других.

Ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных веществ; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи городских агломераций. Под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир.

В то же время быстрый процесс развития автомобилизации сопровождается целым рядом острых социальных проблем. Наблюдаемая мировая тенденция увеличения количества автомобилей создает трудности в борьбе против загрязнения атмосферы, почвы, водоемов, уменьшения уровня шума, обеспечения безопасности движения и пр. городах. В современных городах, где количество автомобильного транспорта постоянно растет, изучение влияния автопарка является архиактуальной проблемой.

5.2 Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом

Характерным признаком в г. Бодайбо, как и всех современных городов, являются транспортные потоки, наличие конфликтных ситуаций в дорожном движении, загрязнение городского воздушного бассейна отработанными газами.

Хотя основными загрязнителями атмосферного воздуха в городе являются котельные, разбросанные по всем районам города, автомобильно-дорожный комплекс вносит в окружающую среду 87% загрязнения атмосферы, которое зависит от технического состояния автотранспорта (30%), конструкции автомобилей (30%) и на 40% от технического состояния дорог и организации дорожного движения. Если первому фактору уделяется достаточно внимания, то последнему – слишком мало.

Наибольшее количество вредных выбросов содержится в выхлопных газах в периоды пуска и торможения автомобилей и при его движении в диапазоне малых скоростей. Результаты расчетов показателей эмиссии (выбросов) отработавших газов в условиях города Нижневартовска (см. п.4.2 «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог») и сравнение их с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) данных веществ в воздушной среде приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Результаты расчетов показателей эмиссии отработавших газов и сравнение их с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) данных веществ в воздушной среде

| Наименование улицы | Мощность эмиссии в воздушную среду компонентами отработавших газов, г/м.с. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | ПДК | СnНm |  | ПДК | NOx | ПДК |
| Урицкого | 0,0033 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0015 |  | 0,00035 | 0,0004 |
| Р.Люксембург | 0,0025 | 0,0032 | 0,0011 | 0,0015 |  | 0,00035 | 0,0004 |
| Сибирская | 0,0044 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0015 |  | 0,0004 | 0,0004 |
| Мира | 0,0032 | 0,0032 | 0,0011 | 0,0015 |  | 0,00035 | 0,0004 |
| Иркутская | 0,0036 | 0,0032 | 0,0012 | 0,0015 |  | 0,00033 | 0,0004 |
| Техническая | 0,0036 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0015 |  | 0,0004 | 0,0004 |
| А.Сергеева | 0,0044 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0015 |  | 0,0004 | 0,0004 |
| П.Поручикова | 0,0026 | 0,0032 | 0,0011 | 0,0015 |  | 0,0003 | 0,0004 |
| Аэропортная | 0,0032 | 0,0032 | 0,0009 | 0,0015 |  | 0,00038 | 0,0004 |
| Стояновича | 0,0032 | 0,0032 | 0,0011 | 0,0015 |  | 0,0003 | 0,0004 |
| 30 лет Победы | 0,0025 | 0,0032 | 0,0009 | 0,0015 |  | 0,00031 | 0,0004 |
| Первомайская | 0,0033 | 0,0032 | 0,0012 | 0,0015 |  | 0,0004 | 0,0004 |
| О.Кошевого | 0,0020 | 0,0032 | 0,0010 | 0,0015 |  | 0,0003 | 0,0004 |
| Октябрьская | 0,0021 | 0,0032 | 0,0010 | 0,0015 |  | 0,00025 | 0,0004 |
| К.Либкнехта | 0,0029 | 0,0032 | 0,0013 | 0,0015 |  | 0,0003 | 0,0004 |
| Примечание –Серым цветом указаны значения показателях, превышающих ПДК |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Мероприятия по уменьшению вредных веществ в атмосфере

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети (УДС), количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ.

Рассмотренные в данном проекте вопросы организации движения транспорта, в том числе, городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, позволяют определить зоны повышенной экологической опасности. К ним относятся участки с критическим значением коэффициента загрузки (более 0,65), где существующая интенсивность транспортных потоков приближается к  критической величине пропускной способности, и где с определенной степенью регулярности как в суточном, так и в недельном цикле возникают задержки и заторы, приводящие к снижению скорости,   возрастанию  количества   остановок   и  последующих  разгонов автотранспорта и, соответственно, к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха,  связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в городе. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:

    - внедрение технических средств, поддерживающих эффективные технологии управления дорожным движением;

    - оптимизация режимов светофорного регулирования транспортных и пешеходных потоков на перекрестках;

    - решение организационных вопросов, связанных с регулярной корректировкой режимов работы светофорных объектов (включение в состав служб УГИБДД лиц, в служебные обязанности которых входит систематический мониторинг состояния транспортных потоков и расчет оптимальных режимов регулирования);

    - реконструкция и развитие УДС с целью снижения загрузки улиц и отвода грузового транспорта из центральной части города;

    - реорганизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта в соответствии с реконструкцией и строительством участков УДС с одновременным созданием безопасных условий на подъездах к остановочным пунктам;

    - организация заездных карманов в районе остановочных пунктов;

    - приведение существующей системы дислокации дорожных знаков, разметки и дорожных ограждений к реальным условиям движения.

Оптимизация СОД и УДС проведена в проекте с учетом критерия улучшения экологических показателей.

5.4 Влияние автомобильного шума на окружающую среду

и организм человека

Помимо аэропорта, один из основных источников шума в городе Бодайбо – автомобильный транспорт, интенсивность движения которого постоянно растёт. Наибольшие уровни шума 90-95 дБ отмечаются на участках магистральных улицах общегородского и районного значения (Урицкого, А.Сергеева, Аэропортная, Первомайская и др.

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и составом транспортного потока. Кроме того, он зависит от планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие проезжей части и наличие зелёных насаждений. Каждый из этих факторов способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ.

Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей, особенно большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышению уровней шума. В целом грузовые и легковые автомобили создают на территории городов тяжёлый шумовой режим.

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. Так, в зоне наиболее сильного воздействия шума находятся части кварталов и микрорайонов, расположенных вдоль магистралей общегородского значения (эквивалентные уровни шума от 67,4 до 76,8 дБ). По статистике уровни шума, замеренные в жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на указанные магистрали, всего на 10-15 дБ ниже.

Акустическая характеристика транспортного потока определяется показателями шумности автомобильности. Шум, производимый отдельными транспортными экипажами, зависит от многих факторов: мощности и режима работы двигателя, технического состояния экипажа, качества дорожного покрытия, скорости движения. Кроме того, уровень шума, как и экономичность эксплуатации автомобиля, зависит от квалификации водителя. Шум от двигателя резко возрастает в момент его запуска и прогревания (до 10 дБ). Движение автомобиля на первой скорости (до 40 км/ч) вызывает излишний расход топлива, при этом шум двигателя в 2 раза превышает шум, создаваемый им на второй скорости. Значительный шум вызывает резкое торможение автомобиля при движении на большой скорости. Шум заметно снижается, если скорость движения гасится за счёт торможения двигателем до момента включения ножного тормоза.

За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с шумом в городе приобретает всё большую остроту.

В условиях сильного городского шума происходит постоянное напряжение слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимости (10 дБ для большинства людей с нормальным слухом) на 10-25 дБ. Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его уровне более 70 дБ.

Ущерб, который причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра звуковых колебаний и характера их изменения. Опасность возможной потери слуха из-за шума в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей человека. Некоторые теряют слух даже после короткого воздействия шума сравнительно умеренной интенсивности, другие могут работать при сильном шуме почти всю жизнь без сколько-нибудь заметной утраты слуха. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, повышенную усталость.

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. По данным австрийских исследователей, это сокращение колеблется в пределах 8-12 лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетённости, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум мешает людям работать и отдыхать, снижает производительность труда.

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так, в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 лет – 57%, в возрасте 38-57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Большое число жалоб на шум у пожилых людей, очевидно, связано с возрастными особенностями и состоянием центральной нервной системы этой группы населения.

Наблюдается зависимость между числом жалоб и характером выполняемой работы. Данные опроса показывают, что беспокоящее действие шума отражается больше на людях, занятых умственным трудом, по сравнению с людьми, выполняющими физическую работу (соответственно 60% и 55%). Более частые жалобы лиц умственного труда, по-видимому, связаны с большим утомлением нервной системы.

Массовые физиолого-гигиенические обследования населения, подвергающегося воздействию транспортного шума в условиях проживания и трудовой деятельности, выявили определённые изменения в состоянии здоровья людей. При этом изменения функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, слуховой чувствительности зависели от уровня воздействующей звуковой энергии, от пола и возраста обследованных. Наиболее выраженные изменения выявлены у лиц, испытывающих шумовое воздействие в условиях, как труда, так и быта, по сравнению с лицами, проживающими и работающими в условиях отсутствия шума.

Шум в значительной мере нарушает сон. Крайне неблагоприятно действуют прерывистые, внезапно возникающие шумы, особенно в вечерние и ночные часы, на только что заснувшего человека. Внезапно возникающий во время сна шум (например, грохот грузовика) нередко вызывает сильный испуг, особенно у больных людей и у детей. Шум уменьшает продолжительность и глубину сна. Под влиянием шума уровнем 50 дБ срок засыпания увеличивается на час и более, сон становится поверхностным, после пробуждения люди чувствуют усталость, головную боль, а нередко и сердцебиение.

Отсутствие нормального отдыха после трудового дня приводит к тому, что естественно развивающееся в процессе работы утомление не исчезает, а постепенно переходит в хроническое переутомление, которое способствует развитию ряда заболеваний, таких как расстройство центральной нервной системы, гипертоническая болезнь.

Для защиты людей от вредного влияния городского шума необходима регламентация его интенсивности, спектрального состава, времени действия и других параметров. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всём комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.

В настоящее время шумы для условий городской застройки нормируют в соответствии с Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) и Строительными нормами и правилами II.12-77 «Защита от шума». ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений» устанавливает шумовые характеристики, методы их измерения и допустимые уровни шума автомобилей (мотоциклов) всех образцов, принятых на государственные, межведомственные, ведомственные и периодические контрольные испытания. В качестве основной характеристики внешнего шума принят уровень звука, который не должен превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ, мотоциклов – 80-86 дБ. Для внутреннего шума приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых автомобилей, автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80 дБ. Санитарные нормы допустимого шума обуславливают необходимость разработки технических, архитектурно-планировочных и административных мероприятий, направленных на создание отвечающего гигиеническим требованиям шумового режима, как в городской застройке, так и в зданиях различного назначения, позволяют сохранить здоровье и работоспособность населения.

5.5 Мероприятия по защите от автомобильного шума

Снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь за счёт уменьшения шумности транспортных средств.

К градостроительным мероприятиям по защите населения от шума относятся: увеличение расстояния между источником шума и защищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов (откосов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос озеленения; использование различных приёмов планировки, рационального размещения микрорайонов. Кроме того, градостроительными мероприятиями являются рациональная застройка магистральных улиц, максимальное озеленение территории микрорайонов и разделительных полос, использование рельефа местности и др.

Существенный защитный эффект достигается в том случае, если жилая застройка размещена на расстоянии не менее 25-30 м от автомагистралей и зоны разрыва озеленены. При замкнутом типе застройки защищёнными оказываются только внутриквартальные пространства, а внешние фасады домов попадают в неблагоприятные условия, поэтому подобная застройка автомагистралей нежелательна.

Наиболее целесообразна свободная застройка, защищённая от стороны улицы зелёными насаждениями и экранирующими зданиями временного пребывания людей (магазины, столовые, рестораны, ателье и т.п.).

К организационным и строительным мероприятиям по защите населения от шума можно отнести мероприятия, предлагаемые для улучшения общей транспортной ситуации в городе и  перечисленные в рае 4, а также своевременный ремонт асфальтового покрытия.